ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-01

Работа с робототехническими конструкторами (LEGO EV3, Arduino)

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Помещение: Кабинет 307 (лаборатория робототехники и электроники)

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с робототехническими конструкторами (LEGO MINDSTORMS EV3, Arduino-совместимые наборы, наборы «Лига Технологий») допускаются обучающиеся, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда (ИОТ-ТЛ-00);

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ);

- инструктаж по оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП).

1.2. Обучающийся обязан:

- соблюдать общие требования ИОТ-ТЛ-00;

- работать только под наблюдением руководителя (педагога);

- использовать конструкторы и комплектующие по назначению;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.3. Опасные и вредные производственные факторы:

- защемление пальцев подвижными частями механизмов (шестерни, гусеницы, рычаги);

- поражение электрическим током (контроллеры, моторы, блоки питания);

- короткое замыкание при неправильном подключении цепей;

- возгорание аккумуляторных батарей (Li-Po, Ni-MH) при нарушении режима заряда;

- падение незакреплённых конструкций;

- порезы при зачистке проводов;

- зрительное утомление при программировании за ПК.

1.4. Запрещается:

- разбирать контроллеры, моторы, датчики без разрешения руководителя;

- подключать блоки питания с напряжением, превышающим допустимое;

- использовать конструкторы вблизи воды и источников тепла;

- оставлять собранные конструкции на краю стола;

- прикладывать избыточное усилие при сборке/разборке деталей.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить:

- комплектность конструктора (отсутствие повреждённых деталей);

- исправность контроллера, моторов, датчиков;

- целостность соединительных проводов и кабелей;

- заряд аккумуляторов (при использовании автономного питания);

- отсутствие посторонних предметов на рабочем месте.

2.2. При использовании сетевого блока питания:

- убедиться в целостности шнура и вилки;

- проверить соответствие напряжения (5–12 В постоянного тока, в зависимости от устройства);

- разместить блок питания на устойчивой поверхности вдали от края стола.

2.3. При использовании аккумуляторов:

- проверить отсутствие вздутия, деформации, следов электролита на корпусе;

- убедиться, что контакты аккумулятора не замкнуты.

2.4. При обнаружении неисправностей — доложить руководителю. К работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Сборка конструкций

3.1.1. Сборку производить на ровной, устойчивой поверхности.

3.1.2. Соединять и разъединять детали плавно, без рывков.

3.1.3. При использовании инструмента (отвёртки, пинцет) применять по назначению.

3.1.4. Тяжёлые элементы (контроллеры, моторы) закреплять надёжно, исключая самопроизвольное падение.

3.2. Электрические соединения

3.2.1. Подключать моторы и датчики к контроллеру только при выключенном питании.

3.2.2. Соблюдать полярность подключения (красный — «+», чёрный — «-»).

3.2.3. Не допускать оголения токоведущих частей более 5 мм.

3.2.4. При сборке схем на макетной плате (Arduino) — проверять отсутствие короткого замыкания мультиметром перед подачей напряжения.

3.3. Программирование

3.3.1. Подключать контроллер к ПК только через USB-кабель, входящий в комплект.

3.3.2. Не отсоединять USB-кабель во время загрузки прошивки.

3.3.3. Соблюдать перерывы при работе за ПК (каждые 45–60 минут).

3.4. Пуск и отладка робота

3.4.1. Перед запуском убедиться, что все колёса, гусеницы и подвижные части не заблокированы.

3.4.2. Запускать робота на ровной поверхности, вдали от края стола.

3.4.3. Не приближать пальцы и части одежды к вращающимся колёсам, гусеницам, шестерням.

3.4.4. При заклинивании механизма — немедленно отключить питание.

3.4.5. При испытаниях на полу — оградить зону движения робота.

3.5. Аккумуляторы

3.5.1. Использовать только штатные аккумуляторы и зарядные устройства.

3.5.2. Заряжать аккумуляторы только на негорючей поверхности (керамика, металл).

3.5.3. Не оставлять аккумуляторы на зарядке без присмотра.

3.5.4. При нагреве аккумулятора выше 60 °C — немедленно прекратить зарядку.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении нештатной ситуации (задымление, искрение, возгорание):

- немедленно отключить питание всех устройств;

- сообщить руководителю;

- при возгорании — использовать порошковый или углекислотный огнетушитель (не воду).

4.2. При возгорании аккумулятора:

- не тушить водой;

- использовать песок, землю или порошковый огнетушитель класса D;

- эвакуировать людей из помещения.

4.3. При поражении электрическим током:

- отключить питание;

- освободить пострадавшего от действия тока сухим диэлектрическим предметом;

- вызвать скорую помощь (112);

- при отсутствии дыхания и пульса — начать сердечно-лёгочную реанимацию.

4.4. При травме (порез, защемление, ушиб):

- остановить кровотечение;

- обработать рану;

- при подозрении на перелом — иммобилизовать конечность;

- обратиться в медпункт.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить питание всех устройств (контроллеры, блоки питания, ПК).

5.2. Разобрать конструкцию, рассортировать детали по контейнерам.

5.3. Отсоединить и убрать аккумуляторы в специальное место хранения.

5.4. Привести в порядок рабочее место:

- убрать инструмент;

- протереть поверхность стола;

- проверить отсутствие мелких деталей на полу.

5.5. Вымыть руки с мылом.

5.6. Сдать рабочее место руководителю.

С инструкцией ознакомлен(а):

| ФИО обучающегося | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |