# Инструкция по охране труда № ИОТ-ТЛ-01а

## Работа с аккумуляторными батареями и блоками питания в робототехнике

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работе с аккумуляторными батареями (АКБ) и блоками питания (БП) в робототехнике допускаются лица, прошедшие:

- Медицинский осмотр (отсутствие противопоказаний к работе с электроустановками);

- Вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- Инструктаж по электробезопасности (присвоение I или II группы допуска);

- Обучение правилам обращения с Li-ion/Li-Po/Ni-Mh/Pb-аккумуляторами.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы:

- Поражение электрическим током (до 60 В постоянного тока в робототехнике, до 230 В на входе БП);

- Термические ожоги при коротком замыкании (дуга до 1000 °C);

- Химические ожоги (электролит: щёлочь — Ni-Mh/Cd, кислота — Pb);

- Пожар и взрыв Li-ion/Li-Po аккумуляторов (термический разгон — thermal runaway);

- Токсичные газы при возгорании (фтороводород HF, оксиды фосфора, угарный газ);

- Высокая температура корпусов БП и АКБ при работе под нагрузкой;

- Тяжёлые свинцово-кислотные АКБ (опасность травм при падении).

1.3. Типы аккумуляторов и особенности опасности:

| Тип АКБ | Номинальное напряжение элемента | Особенности опасности |
| --- | --- | --- |
| Li-ion (18650, 21700) | 3.6–3.7 В | Термический разгон при перезаряде &gt;4.25 В, КЗ, механическом повреждении |
| Li-Po (полимерный) | 3.7 В | Высокий ток отдачи — КЗ мгновенно разрушает ячейку; механически негерметичен |
| LiFePO₄ | 3.2 В | Более стабилен, но также требует защиты BMS |
| Ni-Mh | 1.2 В | Термический разгон при перезаряде; щелочной электролит |
| Ni-Cd | 1.2 В | &quot;Эффект памяти&quot;; щелочной электролит; кадмий токсичен (запрещён в ЕС, ограничен в РФ) |
| Pb (свинцово-кислотный) | 2.0 В | Водород (взрывоопасен); серная кислота; тяжёлый вес |

1.4. Общие запреты:

- Оставлять заряжающиеся АКБ без присмотра (особенно Li-ion/Li-Po) — использовать огнеупорный зарядный мешок/ящик;

- Замыкать контакты АКБ накоротко (ключи, инструмент, провода);

- Бросать, прокалывать, деформировать, нагревать Li-ion/Li-Po АКБ (выше 60 °C);

- Использовать несертифицированные или самодельные БП / зарядные устройства;

- Эксплуатировать АКБ с повреждённой оболочкой, вздутием, утечкой;

- Хранить Li-ion/Li-Po разряженными в ноль (ниже 2.5–3.0 В);

- Работать с БП влажными руками или при повышенной влажности.

1.5. Помещение зарядной станции должно быть оснащено:

- Приточно-вытяжной вентиляцией (для Pb — обязательно взрывозащищённое исполнение);

- Огнеупорным шкафом / сейфом для хранения Li-ion/Li-Po;

- Порошковым огнетушителем (ОП) и/или углекислотным (ОУ);

- Аптечкой первой помощи с офтальмологическим набором;

- Нейтрализующим раствором (10% уксусная кислота — для щёлочи; 10% сода — для кислоты).

1.6. Все работы по пайке, сборке BMS, подключению БП — только с обесточенным оборудованием.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Общие проверки:

- Осмотреть АКБ: вздутие, трещины, утечка, окисление контактов;

- Проверить изоляцию проводов, разъёмов (XT30/60/90, Anderson Powerpole, JST, Dean&#39;s T);

- Убедиться, что БП заземлён (для сетевых 220 В AC — PE провод);

- Проверить, что зарядное устройство настроено на правильный тип АКБ и ток заряда;

- Включить вентиляцию.

2.2. Для Li-ion/Li-Po АКБ:

- Проверить напряжение каждой ячейки мультиметром (допустимо: 3.0–4.2 В; хранение: 3.7–3.85 В);

- Убедиться, что балансировочный разъём (balance lead) подключён к BMS/зарядному устройству;

- Разместить АКБ в LiPo-Safe Bag / огнеупорной керамической коробке.

2.3. Для свинцово-кислотных АКБ (Pb):

- Проверить уровень электролита (при обслуживаемой конструкции);

- Проверить вентиляционные отверстия (не забиты);

- Плотность электролита — ареометром (1.27–1.30 г/см³ для заряженной АКБ).

2.4. Для БП (AC-DC / DC-DC):

- Проверить входное напряжение (соответствие сетевым 110/220 В);

- Убедиться, что клеммы подключены правильно (L, N, PE / +, -);

- Проверить, что ток нагрузки не превышает номинал БП (запас 20-30%);

- Осмотреть конденсаторы (нет вздутия, утечки).

2.5. Проверка BMS (Battery Management System):

- Убедиться, что BMS настроена на количество последовательных ячеек (3S, 4S, 6S и т.д.);

- Проверить параметры защиты: напряжение отсечки (overdischarge), максимальный ток, балансировку.

2.6. Подготовить рабочее место: убрать токопроводящие предметы (ключи, металлические линейки, фольгу), постелить негорючий коврик (силиконовый/керамический).

2.7. Проверить наличие СИЗ:

- Защитные очки (обязательно при любых работах с АКБ);

- Перчатки диэлектрические (для работ с БП 220 В);

- Перчатки резиновые/нитриловые (при работе с электролитом);

- Фартук прорезиненный (для Pb и Ni-Cd);

- Антистатические браслеты (при монтаже BMS, плат управления).

### 3. Требования безопасности во время работы

#### 3.1. Зарядка аккумуляторных батарей

3.1.1. Основные правила зарядки:

- Заряжать ТОЛЬКО специализированным зарядным устройством с поддержкой данного типа АКБ;

- Режим заряда:

- При превышении температуры корпуса АКБ более 55–60 °C — прервать зарядку;

- Li-ion/Li-Po заряжать в LiPo-Safe Bag на негорючей поверхности;

- Зарядные устройства располагать на расстоянии не менее 0.5 м от легковоспламеняемых материалов.

3.1.2. Балансировка Li-ion/Li-Po:

- Обязательна для сборок 2S и выше (напряжение ячеек должно сравниваться с точностью ±0.05 В);

- Использовать внешний балансир или встроенный в зарядное устройство;

- Разность напряжений между ячейками не более 0.1 В;

- При разности &gt;0.3 В — батарея неисправна, зарядка запрещена.

3.1.3. Измерения под нагрузкой:

- Нагрузку подключать только после полной сборки цепи (АКБ → BMS → нагрузка / инвертор / контроллер);

- Не допускать глубокого разряда: Li-ion &lt; 3.0 В, Li-Po &lt; 3.2 В, LiFePO₄ &lt; 2.5 В, Pb &lt; 11.5 В (12В система).

#### 3.2. Сборка и подключение аккумуляторных сборок

3.2.1. Пайка (spot welding vs. пайка):

- Ni-полоски соединять только точечной сваркой (spot welder) — пайка перегревает ячейки Li-ion/Li-Po;

- Допускается пайка предварительно приваренных никелевых лепестков;

- Пайка проводов к BMS — паяльником не более 350 °C, с использованием флюса (не кислотного);

- После пайки — изоляция термоусадкой или каптоновой лентой.

3.2.2. Изоляция:

- Все контакты сборки изолировать (каптоновая лента + термоусадка);

- Между ячейками Li-Po проложить негорючий изолятор (керамическая бумага);

- Плату BMS жёстко закрепить, исключая подвижность.

3.2.3. Разъёмы:

- Силовые разъёмы — с фиксацией (XT60/90/150, Anderson SB);

- Сигнальные разъёмы — JST, Molex Micro-Fit;

- Не использовать &quot;крокодилы&quot; для постоянного подключения нагрузок.

3.2.4. Плавкие предохранители / автоматические выключатели — обязательны для сборок:

- Последовательно с АКБ (на плюсовой шине);

- Номинал: 120–150% от максимального рабочего тока.

#### 3.3. Эксплуатация блоков питания

3.3.1. AC-DC блоки питания (импульсные):

- Подключать через автомат/УЗО (30 мА);

- Не перегружать БП — мощность нагрузки ≤ 80% от номинала;

- Обеспечить принудительное охлаждение при нагрузке &gt; 50% (вентилятор 80–120 мм);

- Вход 220 В подключать только через разъём IEC C13/C14 или клеммник, изолированный от случайного прикосновения.

3.3.2. DC-DC преобразователи (Step-Up/Step-Down, Buck/Boost):

- Настроить выходное напряжение до подключения нагрузки (прецизионный мультиметр);

- Входной и выходной конденсаторы — в соответствии со схемой (обычно 470–1000 мкФ);

- При повышении температуры дросселя &gt; 100 °C — снизить нагрузку;

- Не превышать входное/выходное напряжение, указанное в даташите.

3.3.3. Лабораторные БП:

- Режим CC/CV — настраивать до подключения нагрузки;

- Перед отключением нагрузки — снять ток до 0 в режиме CC или отключить выход;

- Запрещается подключать источники напряжения (например, заряженный АКБ) к выходу БП — выход из строя / пожар.

#### 3.4. Работа с робототехническими системами

3.4.1. Перед включением:

- Проверить, что робот не зажат, колёса/приводы не заблокированы;

- Все силовые соединения протянуты, изолированы;

- Микроконтроллер / драйверы находятся в защищённом корпусе.

3.4.2. После включения:

- Первый пуск — на холостом ходу (без нагрузки на двигатели);

- Проверить полярность всех подключений;

- Убедиться в наличии аварийного выключателя (Emergency Stop) — обесточивает силовую цепь;

- В тестовом режиме не превышать скорость / ток / угол поворота выше допустимых значений.

3.4.3. Настройка PID / отладка:

- Выполнять при минимальном токе (режим слабого питания — 12 В / 2 А);

- При скачке тока (двигатель заклинен) — немедленно обесточить.

#### 3.5. Проблемные ситуации и действия

| Аварийная ситуация | Причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| Вздутие Li-Po/Li-ion | Переразряд, КЗ, перезаряд, старение | Изолировать, переместить в огнеупорный контейнер, утилизировать |
| Нагрев &gt; 60 °C при заряде | Ток заряда слишком высок / неисправная ячейка | Прервать заряд, остудить, отбраковать ячейку |
| Искрение при подключении | КЗ / неправильная полярность / ёмкостная нагрузка | Немедленно отключить; добавить предохранитель; проверить полярность |
| Утечка электролита (Pb) | Повреждение корпуса, перезаряд | Нейтрализация содой (Pb); работать в перчатках, очках |
| Газовыделение (Pb) при заряде | Перезаряд / неисправность | Прервать заряд, проветрить, исключить искрение |
| Дым / искры из БП | Пробой конденсаторов, превышение нагрузки | Обесточить, отключить от сети, тушить ОП/ОУ |

### 4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Отключить АКБ от нагрузки и зарядного устройства.

4.2. Проверить напряжение:

- Li-ion/Li-Po: привести к напряжению хранения (storage voltage) — 3.7–3.85 В на ячейку;

- Pb: подзарядить, если напряжение &lt; 12.4 В (для 12В системы).

4.3. Поместить Li-Po АКБ в огнеупорный сейф / LiPo Safe, строго разделяя заряженные и разряженные.

4.4. Обесточить и отключить все блоки питания от сети 220 В.

4.5. Убрать инструмент, измерительные приборы, кабели.

4.6. Проверить помещение на отсутствие запаха дыма, ацетона, газов.

4.7. Выключить вентиляцию (через 15 минут).

4.8. Обо всех неисправностях, аварийных ситуациях, случаях возгорания сообщить руководителю и сделать запись в журнале эксплуатации.

4.9. Утилизация АКБ:

- Li-ion/Li-Po: сдать в пункт приёма опасных отходов (не выбрасывать в бытовой мусор — пожароопасно);

- Pb: сдать на переработку (приёмный пункт АКБ);

- Ni-Mh/Cd: сдать в эко-пункт;

- Перед сдачей Li-ion/Li-Po разрядить до 0% через лампу 12 В / 5 Вт в огнеупорной ёмкости.

### 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

#### 5.1. Термический разгон Li-ion/Li-Po (пожар, взрыв)

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ — литий реагирует с водой с выделением водорода;

- Использовать порошковый огнетушитель (класс D — для металлов) или песок / керамзит / кошму;

- При возгорании одной ячейки — немедленно эвакуировать соседние АКБ из зоны;

- Покинуть помещение при сильном задымлении (HF токсичен);

- Вызвать пожарную службу (101 / 112), предупредить о наличии литиевых аккумуляторов.

#### 5.2. Попадание электролита на кожу / в глаза

- Щелочной электролит (Ni-Mh, Ni-Cd): промыть 2% раствором уксусной или борной кислоты (или обильно водой), затем водой;

- Кислотный электролит (Pb): промыть 10% раствором пищевой соды, затем водой;

- В глаза: промывать проточной водой (20 минут), наложить повязку, немедленно к окулисту;

- Обратиться в медпункт.

#### 5.3. Короткое замыкание (КЗ) АКБ

- Прервать цепь (разомкнуть разъём / отключить предохранитель / перерубить провод изолированным инструментом);

- Не касаться оголённых проводов голыми руками;

- Проверить отсутствие нагрева, повреждений;

- После охлаждения — осмотреть АКБ на предмет вздутия и утечки.

#### 5.4. Поражение электрическим током (220 В от БП или 24–60 В от мощной АКБ)

- Немедленно обесточить цепь (отключить автомат, выдернуть вилку сухими руками);

- При потере сознания — проверить пульс/дыхание, начать сердечно-лёгочную реанимацию;

- Вызвать скорую (103/112);

- Не прикасаться к пострадавшему до снятия напряжения.

#### 5.5. Пожар в помещении зарядной станции

- Обесточить всё оборудование (общий рубильник);

- Использовать ОП/ОУ огнетушители;

- При невозможности локализовать — эвакуация, вызов 101/112;

- Не открывать окна (приток кислорода усилит горение Li-АКБ).

### 6. Заключительные положения

6.1. Нарушение требований настоящей инструкции влечёт ответственность согласно Трудовому кодексу РФ и КоАП РФ (вплоть до уголовной — ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда»).

6.2. Инструкция пересматривается каждые 5 лет или при:

- Изменении технологии (новые типы АКБ, новые напряжения);

- Введении нового оборудования (зарядные станции, BMS, БП);

- Происшествии / несчастном случае.

6.3. Работники, работающие с АКБ, должны проходить медосмотр не реже 1 раза в год (терапевт + невролог + окулист).

6.4. Перечень нормативных документов:

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р МЭК 60950-1-2014 «Безопасность оборудования информационных технологий»;

- Правила противопожарного режима в РФ (ППР-2020);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

| Должность разработчика | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

| Должность согласующего | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

| С инструкцией ознакомлен(а) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |