ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-02

Работа с паяльным оборудованием (паяльная станция)

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Помещение: Кабинет 307 (лаборатория робототехники и электроники)

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с паяльным оборудованием допускаются обучающиеся, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда (ИОТ-ТЛ-00);

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ);

- инструктаж по оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП).

1.2. Возраст допуска — с 12 лет (под наблюдением руководителя).

1.3. Обучающийся обязан:

- работать только под контролем руководителя (педагога);

- использовать паяльную станцию строго по назначению;

- соблюдать правила личной гигиены;

- немедленно сообщать о любых неисправностях, травмах, аварийных ситуациях.

1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

- термические ожоги (жало паяльника — до 400 °C, расплавленный припой);

- поражение электрическим током (220 В, паяльная станция);

- отравление парами флюса и припоя (свинец, канифоль);

- поражение глаз (брызги припоя, отлетающие кусочки флюса);

- пожар (воспламенение горючих материалов при контакте с жалом);

- порезы зачищенными проводами и острыми выводами компонентов.

1.5. Запрещается:

- работать с неисправной паяльной станцией;

- оставлять включённый паяльник без присмотра;

- использовать самодельные паяльники и блоки питания;

- паять вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- использовать припой без вытяжной вентиляции;

- касаться жала паяльника руками;

- класть паяльник на стол, провода, пластик — только на подставку.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду:

- хлопчатобумажный халат или фартук;

- защитные очки (обязательно);

- при длительной работе — респиратор (класс FFP2 или FFP3).

2.2. Проверить:

- исправность паяльной станции (целостность шнура, вилки, корпуса);

- наличие и исправность термостойкой подставки для паяльника;

- наличие влажной губки для очистки жала;

- исправность вытяжной вентиляции (местный отсос);

- наличие средств пожаротушения (огнетушитель) и аптечки.

2.3. Подготовить рабочее место:

- убрать посторонние предметы, легковоспламеняющиеся материалы;

- разместить паяльную станцию на термостойкой поверхности (керамика, металл);

- обеспечить свободный доступ к выключателю и розетке.

2.4. При обнаружении неисправностей — доложить руководителю. К работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Включение и настройка

3.1.1. Установить необходимую температуру жала (рекомендуемый диапазон: 280–350 °C для свинцового припоя, 320–380 °C для бессвинцового).

3.1.2. Дождаться выхода на рабочий режим (индикация на дисплее станции).

3.1.3. Перед началом пайки очистить жало о влажную губку.

3.2. Процесс пайки

3.2.1. Работать только в вытяжной вентиляции (местный отсос включён).

3.2.2. Держать паяльник только за рукоятку.

3.2.3. Не прикасаться жалом к проводам, пластику, столу, одежде.

3.2.4. Подавать припой аккуратно, избегая разбрызгивания.

3.2.5. При пайке мелких SMD-компонентов использовать пинцет (не пальцы).

3.2.6. Не вдыхать пары флюса — держать лицо на расстоянии не менее 20–30 см от места пайки.

3.2.7. При перерывах — укладывать паяльник только на штатную термостойкую подставку.

3.2.8. Не направлять жало в сторону других людей.

3.3. Зачистка проводов

3.3.1. Использовать стриппер (автоматический съёмник изоляции) или нож для зачистки.

3.3.2. Зачищать провода в направлении «от себя».

3.3.3. Не зачищать провода зубами.

3.4. Использование флюса

3.4.1. Применять флюс согласно его назначению (канифоль, спиртоканифоль, гелевые флюсы).

3.4.2. Не использовать агрессивные кислотные флюсы без специального разрешения руководителя.

3.4.3. После пайки удалять остатки флюса спиртом или специальным очистителем.

3.5. Запрещается во время работы:

- касаться жала и нагретых деталей руками;

- проверять нагрев пальцами;

- дуть на место пайки для охлаждения (использовать вентилятор);

- есть, пить на рабочем месте;

- отвлекаться, разговаривать по телефону во время пайки.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При термическом ожоге:

- немедленно охладить поражённый участок холодной проточной водой (не менее 10–15 минут, до исчезновения боли);

- не наносить мази, масла, спирт на свежий ожог;

- наложить стерильную сухую повязку;

- при ожоге II степени и выше (пузыри) — обратиться в медпункт;

- сообщить руководителю.

4.2. При поражении электрическим током:

- отключить паяльную станцию от сети (выдернуть вилку или отключить рубильник);

- освободить пострадавшего от действия тока сухим диэлектрическим предметом (дерево, резина);

- вызвать скорую помощь (112);

- при отсутствии дыхания и пульса — начать сердечно-лёгочную реанимацию.

4.3. При пожаре:

- обесточить оборудование;

- сообщить руководителю;

- применить углекислотный или порошковый огнетушитель (не воду — опасно поражением током);

- начать эвакуацию.

4.4. При поражении глаз брызгами припоя или флюса:

- промыть глаз большим количеством чистой воды (не менее 15 минут);

- не тереть глаз;

- немедленно обратиться к врачу.

4.5. При порезе:

- остановить кровотечение;

- обработать рану антисептиком;

- наложить стерильную повязку.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить паяльную станцию от электросети (выключатель на корпусе + выдернуть вилку).

5.2. Дождаться полного остывания жала паяльника (не менее 5–7 минут). Не проверять остывание пальцами.

5.3. Убрать паяльную станцию и инструмент в отведённое место хранения.

5.4. Выключить вытяжную вентиляцию (местный отсос).

5.5. Привести в порядок рабочее место:

- убрать остатки припоя, обрезки проводов;

- протереть стол;

- проветрить помещение (5–10 минут).

5.6. Снять СИЗ (очки, респиратор, фартук).

5.7. Вымыть руки с мылом (обязательно — для удаления остатков флюса и свинца).

5.8. Сдать рабочее место руководителю.

С инструкцией ознакомлен(а):

| ФИО обучающегося | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |