# ИОТ-ТЛ-02а

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### при работе с электроизмерительными приборами

(мультиметр, осциллограф)

Дата введения: _________________

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при выполнении работ с электроизмерительными приборами — цифровыми и аналоговыми мультиметрами, осциллографами, а также вспомогательными принадлежностями (щупы, пробники, токоизмерительные клещи).

1.2. Инструкция разработана на основании:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда № 903н);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго № 6);

- Межотраслевых правил по охране труда (ПОТ РМ-016-2001);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

1.3. К самостоятельной работе с электроизмерительными приборами допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинский осмотр (обязательный психиатрическое освидетельствование — при работах в электроустановках до/выше 1000 В);

- имеющие группу по электробезопасности не ниже II (при измерениях в цепях со снятым напряжением) и не ниже III (при работе в действующих электроустановках до 1000 В);

- прошедшие обучение, стажировку (не менее 1 месяца под контролем опытного работника) и проверку знаний правил работы в электроустановках;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж на рабочем месте.

1.4. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж;

- знать и соблюдать требования настоящей инструкции;

- знать приёмы освобождения пострадавшего от действия электрического тока и правила оказания первой помощи;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

- немедленно сообщать руководителю о любой неисправности оборудования, травме или аварийной ситуации.

1.5. Запрещается допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.6. Опасные и вредные производственные факторы:

| Фактор | Источник |
| --- | --- |
| Поражение электрическим током | Токоведущие части под напряжением, неисправные приборы, повреждённая изоляция щупов и проводов |
| Повышенная температура | Перегрев элементов приборов, пайка |
| Электрическая дуга | Короткое замыкание при неправильном подключении |
| Недостаточная освещённость | Работа в щитах, распределительных шкафах |
| Опасность механических травм | Работа вблизи движущихся частей оборудования |

1.7. Работник обеспечивается следующими СИЗ:

- диэлектрические перчатки (испытываются раз в 6 месяцев);

- диэлектрические ковры (испытываются раз в 12 месяцев);

- защитные очки (при работе под напряжением или с дуговыми разрядами);

- инструмент с изолирующими рукоятками.

1.8. При совмещении профессий работник проходит обучение и инструктаж по всем выполняемым видам работ.

1.9. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением трудовой дисциплины и влечёт ответственность в установленном законом порядке.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть и надеть полагающиеся СИЗ (диэлектрические перчатки, ковёр, очки).

2.2. Проверить исправность электроизмерительных приборов:

- Мультиметр:

- Осциллограф:

2.3. Убедиться, что класс точности и диапазоны измерений прибора соответствуют выполняемой работе.

2.4. Подготовить рабочее место:

- освободить рабочую зону от посторонних предметов;

- обеспечить достаточное освещение (не менее 150 лк в зоне измерений);

- при работе в сырых, влажных помещениях — использовать диэлектрический ковёр;

- при работе на высоте — проверить исправность лестницы или подмости.

2.5. Проверить наличие заземления:

- металлический корпус осциллографа и его вспомогательное оборудование должны быть заземлены;

- корпуса мультиметров из диэлектрического материала надёжно изолируются от земли.

2.6. Ознакомиться с принципиальной схемой и паспортными данными измеряемого оборудования. При отсутствии схемы или неясности в точках подключения — работу не начинать, обратиться к руководителю.

2.7. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения (углекислотные огнетушители — ОУ) на рабочем месте.

2.8. Запрещается:

- использовать неисправные приборы;

- применять щупы с повреждённой изоляцией;

- работать с прибором, у которого разбит корпус или экран;

- использовать мультиметр с перегоревшим предохранителем для измерения токов;

- подключать прибор к цепям, параметры которых заведомо превышают пределы измерения.

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### 3.1. Общие правила безопасности

3.1.1. Все подключения и отключения измерительных приборов, требующие разрыва электрической цепи, производить только при снятом напряжении.

3.1.2. Подключение приборов, не требующих разрыва цепи (измерение напряжения, осциллографирование), допускается под напряжением с использованием:

- изолированных проводов с наконечниками, имеющими изолирующие ручки;

- средств защиты (диэлектрические перчатки, ковёр).

3.1.3. Запрещается приближаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением, на расстояние менее допустимого (для электроустановок до 1000 В — без прикосновения, работа только через изоляцию).

3.1.4. При измерении высоких напряжений (свыше 1000 В) использовать специальные высоковольтные пробники и средства защиты.

3.1.5. Запрещается проводить измерения во время грозы или при приближении грозового фронта.

3.1.6. Во время работы следует находиться на диэлектрическом ковре или в диэлектрической обуви.

3.1.7. Работать только одной рукой (по возможности) при измерениях под напряжением — вторая рука не должна касаться заземлённых конструкций.

### 3.2. При работе с мультиметром

3.2.1. Режим измерения и предел устанавливать до подключения щупов к измеряемой цепи.

3.2.2. Правила выбора режима:

- Измерение напряжения: щупы подключаются параллельно нагрузке. Начинать с наибольшего предела, затем понижать до оптимального.

- Измерение тока: щупы подключаются в разрыв цепи (последовательно). Перед подключением убедиться, что ток не превышает номинала предохранителя мультиметра.

- Измерение сопротивления: цепь должна быть обесточена, конденсаторы — разряжены.

- Прозвонка цепи («Diode/Continuity»): выполняется только на обесточенном оборудовании.

3.2.3. Категорически запрещается:

- переключать режимы и пределы измерения под нагрузкой, если щупы подключены к цепи под напряжением;

- использовать мультиметр для измерения напряжения в режиме измерения тока (приводит к короткому замыканию);

- прикасаться к металлическим частям щупов во время измерений;

- измерять напряжение на высоковольтных цепях бытовым мультиметром без высоковольтного пробника;

- оставлять включённый мультиметр без присмотра.

3.2.4. При измерении ёмкости конденсаторов предварительно разрядить их через разрядное сопротивление.

### 3.3. При работе с осциллографом

3.3.1. Перед включением осциллографа в сеть убедиться, что переключатель напряжения питания на задней панели соответствует напряжению сети (220 В).

3.3.2. Кабель питания осциллографа должен быть трёхжильным (с заземляющим проводником), розетка — с рабочим заземлением.

3.3.3. Подключение пробника к осциллографу производить при выключенном приборе.

3.3.4. При работе с цепями, не имеющими гальванической развязки от сети 220 В:

- использовать дифференциальный пробник или разделительный трансформатор;

- не допускать замыкания «земляного» провода пробника на фазный провод — это приводит к короткому замыканию и повреждению прибора.

3.3.5. Запрещается:

- прикасаться к разъёму BNC и металлическим частям пробника, если «земля» пробника соединена с точкой, находящейся под напряжением;

- отключать заземляющий проводник осциллографа (это приводит к появлению опасного потенциала на корпусе);

- превышать максимальное входное напряжение канала осциллографа (указано в паспорте прибора);

- использовать пробник с коэффициентом деления 1:1 для измерения напряжений свыше 50 В.

3.3.6. При работе с осциллографом в лаборатории:

- рабочий стол должен быть заземлён (антистатическое покрытие);

- при пайке с использованием осциллографа — паяльник должен быть заземлён.

### 3.4. Особые случаи измерений

3.4.1. Измерения во взрывоопасных зонах производить только искробезопасными приборами по наряду-допуску.

3.4.2. При работе в действующих электроустановках (РУ, ТП, ВРУ) работы проводить по наряду-допуску или распоряжению с назначением наблюдающего.

3.4.3. Измерения на высоте свыше 1,8 м выполнять с использованием лестниц или стремянок, оборудованных упорами и резиновыми наконечниками. Работать с двух рук запрещено — прибор должен быть закреплён.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно:

- отключить оборудование (выключить приборы, снять напряжение);

- удалить людей из опасной зоны;

- сообщить руководителю работ;

- приступить к ликвидации аварии (если это не угрожает жизни).

4.2. При поражении электрическим током:

- освободить пострадавшего от действия тока: отключить рубильник, выключатель; при невозможности — отбросить провод сухой деревянной палкой или другим изолирующим предметом;

- не прикасаться к пострадавшему голыми руками, пока он находится под напряжением;

- уложить пострадавшего на ровную поверхность;

- оценить состояние: сознание, дыхание, пульс;

- при отсутствии признаков жизни — немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию (30 нажатий на грудную клетку — 2 вдоха ИВЛ);

- вызвать скорую помощь (112 или 103);

- не прекращать реанимацию до прибытия медиков или восстановления самостоятельного дыхания/пульса.

4.3. При загорании электрооборудования:

- обесточить установку (отключить вводной автомат, рубильник);

- приступить к тушению углекислотным огнетушителем (ОУ);

- запрещается тушить электрооборудование водой, пенными или порошковыми огнетушителями до снятия напряжения;

- при невозможности снятия напряжения — использовать только углекислотные огнетушители с диэлектрической дистанцией (не менее 1 м до 1000 В);

- эвакуировать людей из зоны пожара;

- вызвать пожарную охрану (101 или 112).

4.4. При повреждении измерительного прибора (треск, запах гари, дым, искрение):

- немедленно отключить прибор от сети и от измеряемой цепи;

- не прикасаться к прибору до выяснения причины неисправности;

- сообщить руководителю;

- заменить прибор исправным после проверки.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить измерительные приборы от измеряемых цепей и от питающей сети.

5.2. Отсоединить щупы и пробники — в первую очередь от цепей под напряжением (если измерения велись под напряжением), затем от прибора.

5.3. Разрядить ёмкостные элементы (конденсаторы), если они были подключены к прибору, через разрядное сопротивление.

5.4. Очистить приборы и принадлежности от пыли и загрязнений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

5.5. Убрать приборы в отведённые места хранения (футляры, кейсы, шкафы).

5.6. Осмотреть СИЗ на предмет повреждений, при необходимости сдать на перезарядку/испытание.

5.7. Снять средства индивидуальной защиты, убрать в шкаф.

5.8. Проверить отсутствие посторонних предметов на рабочем месте.

5.9. Вымыть руки тёплой водой с мылом.

5.10. Доложить руководителю работ о выполненном задании и о всех замечаниях, возникших в процессе работы.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Инструкция действует на территории ________________________________ (наименование организации/подразделения).

6.2. Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции несёт работник, выполняющий измерения.

6.3. Контроль за соблюдением требований инструкции возлагается на руководителя структурного подразделения.

6.4. Срок действия инструкции — 5 лет. Пересмотр инструкции производится досрочно при изменении законодательства, технологических процессов или по результатам расследования несчастных случаев.

Разработал: __________________ / _______________________ /
Проверил:  __________________ / _______________________ /
Утверждено:
Дата: «» _____________ 20 г.