# Инструкция по охране труда № ИОТ-ТЛ-03

## Работа на FDM-3D-принтере

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на FDM-3D-принтере допускаются лица, прошедшие:

- Медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний;

- Вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ;

- Стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Оператор обязан:

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- Выполнять только порученную работу;

- Знать устройство и принцип работы FDM-принтера;

- Применять средства индивидуальной защиты (СИЗ).

1.3. Опасные и вредные производственные факторы:

- Повышенная температура элементов принтера (сопло до 280 °C, стол до 120 °C);

- Выделение летучих органических соединений (стирол, акрилонитрил, капролактам) и ультрадисперсных частиц;

- Наличие движущихся частей (приводы осей X/Y/Z, экструдер);

- Острые кромки, заусенцы на деталях и инструменте;

- Поражение электрическим током;

- Повышенная запыленность воздуха рабочей зоны (частицы пластика);

- Опасность ожогов при контакте с нагретыми элементами.

1.4. Оператор обязан использовать СИЗ:

- Халат хлопчатобумажный;

- Очки защитные (при постобработке и удалении поддержек);

- Перчатки термостойкие (при обслуживании горячих компонентов);

- Респиратор (при работе с ABS, ASA, поликарбонатом и другими пластиками с выделением вредных веществ).

1.5. В помещении с 3D-принтером должна быть приточно-вытяжная вентиляция или система фильтрации воздуха (HEPA + угольный фильтр). При работе с ABS и подобными материалами принтер должен быть размещен в закрытом корпусе с отводом воздуха наружу.

1.6. Запрещается:

- Работать на неисправном оборудовании;

- Оставлять принтер без присмотра на длительное время (более 2 часов);

- Использовать пластики с истекшим сроком годности или без маркировки;

- Пользоваться открытым огнём вблизи принтера.

1.7. О каждом несчастном случае или неисправности немедленно сообщать руководителю работ.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проветрить помещение, проверить работу вентиляции.

2.2. Проверить исправность принтера:

- Внешний осмотр: отсутствие повреждений корпуса, кабелей, разъемов;

- Целостность трубки Bowden (при наличии);

- Отсутствие посторонних предметов на платформе и внутри рабочей камеры;

- Заземление корпуса (для промышленных моделей).

2.3. Проверить состояние рабочей поверхности (стола):

- Чистота, отсутствие остатков предыдущей печати;

- Отсутствие повреждений покрытия (стекло/PEI/текстолит);

- При необходимости — нанести новый слой клея/лака/адгезива.

2.4. Проверить наличие и качество филамента:

- Катушка закреплена, филамент заправлен в направляющую;

- Срез нити ровный, без запутывания и перегибов (особенно для гибких пластиков — TPU/TPE);

- Филамент соответствует требованиям технологии (диаметр 1.75 мм или 2.85 мм).

2.5. Загрузить G-code в принтер (SD-карта, USB, Wi-Fi, OctoPrint). Проверить:

- Корректность выбранного пластика в слайсере;

- Наличие поддержек (при необходимости);

- Температуру стола и сопла — соответствие материалу.

2.6. Убедиться, что зона вокруг принтера свободна, ничто не мешает движению осей.

2.7. Проверить наличие средств пожаротушения (порошковый огнетушитель) и аптечки первой помощи.

### 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Запуск печати:

- После запуска печати дождаться завершения калибровки стола (Auto Bed Leveling) и начала первого слоя;

- Убедиться, что первый слой ложится ровно, адгезия хорошая;

- При выявлении проблем — немедленно остановить печать (кнопка Emergency Stop или аварийное выключение питания).

3.2. Во время печати ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Прикасаться к нагретому соплу и столу;

- Вставлять руки в рабочую камеру при движении осей;

- Отключать или выдёргивать кабели из принтера;

- Перегружать модель или изменять параметры печати через интерфейс во время активной печати (исключение — корректировка скорости/температуры на небольшой диапазон);

- Использовать сжатый воздух для очистки.

3.3. Наблюдение за процессом:

- Контролировать процесс печати визуально (первый слой, через 10-15 минут, далее каждый час);

- Если принтер оснащён камерой — следить через монитор удалённо;

- При длительной печати (&gt;4 часов) обеспечить периодический контроль, установить напоминание.

3.4. При замене филамента (прутка):

- Дождаться нагрева сопла до рабочей температуры;

- Выполнять извлечение и заправку в перчатках;

- Осторожно — из сопла может вытекать расплавленный пластик;

- Извлечённый филамент отправить в контейнер для отходов.

3.5. При засорении сопла (clog):

- Выключить нагрев сопла;

- Дождаться остывания до комнатной температуры;

- Выполнить &quot;cold pull&quot; (холодная вытяжка) или разборку хотэнда;

- Работы с соплом проводить инструментом (ключ, пинцет) — не руками.

3.6. При сбое печати (отрыв детали, спутывание нити, пропуск слоёв):

- Немедленно остановить печать;

- Отключить нагрев стола и сопла;

- Дождаться остывания (не менее 5 минут);

- Удалить остатки пластика, повреждённые детали;

- Произвести калибровку перед следующим запуском.

3.7. При появлении запаха гари, дыма, искр — НЕМЕДЛЕННО:

- Остановить печать (аварийная остановка);

- Отключить принтер от сети;

- При наличии дыма/возгорания — использовать углекислотный или порошковый огнетушитель (НЕ заливать водой);

- Покинуть помещение при усилении задымления, вызвать пожарную службу (112 / 101).

### 4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Дождаться завершения печати. Если принтер не завершил печать — остановить через меню или отключить нагрев.

4.2. После завершения печати:

- Отключить нагрев стола и сопла;

- Дождаться остывания стола до температуры не более 40 °C (обычно 5–10 минут);

- Извлечь готовую деталь — использовать шпатель, не повреждая покрытие стола;

- При необходимости — снять поддержки, обработать края;

- Убрать рабочее место: очистить стол от остатков пластика, протереть направляющие.

4.3. Отключить принтер от сети, если он не будет использоваться длительное время.

4.4. Отключить вентиляцию через 15–20 минут после завершения печати.

4.5. Проверить чистоту фильтров (HEPA/угольного) — при необходимости заменить.

4.6. Снять и осмотреть СИЗ. Халат убрать в шкаф, перчатки и респиратор (одноразовые) утилизировать.

4.7. Обо всех замечаниях и неисправностях, выявленных в процессе работы, сообщить руководителю.

### 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Возгорание:

- Остановить печать, обесточить принтер;

- Использовать порошковый (ОП) или углекислотный (ОУ) огнетушитель;

- Не использовать воду — поражение током и повреждение оборудования;

- При сильном возгорании — эвакуация, вызов пожарной службы (101 / 112).

5.2. Электротравма:

- Немедленно обесточить оборудование (отключить автомат/выдернуть вилку сухими руками);

- Вызвать скорую медицинскую помощь (103 / 112);

- Оказывать первую помощь согласно инструкции (при потере сознания — пульс, дыхание, сердечно-легочная реанимация);

- Не прикасаться к пострадавшему до снятия напряжения.

5.3. Термический ожог (прикосновение к соплу/столу):

- Прекратить работу;

- Охладить место ожога проточной водой (10–15 минут);

- Наложить стерильную повязку;

- Вызвать скорую помощь (103) при ожогах II степени и выше;

- Не вскрывать волдыри, не наносить масла/мази до осмотра врачом.

5.4. Отравление летучими веществами (головокружение, тошнота, резь в глазах):

- Прекратить работу;

- Покинуть помещение, выйти на свежий воздух;

- Отключить принтер, усилить вентиляцию;

- При ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.

5.5. Травмирование движущимися частями:

- Нажать аварийный стоп;

- Освободить конечность (при затягивании в механизм — не применять силу, вызвать спасателей/руководителя);

- Оказать первую помощь, вызвать скорую.

### 6. Заключительные положения

6.1. За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (дисциплинарную, административную, а в случае причинения тяжкого вреда — уголовную).

6.2. Инструкция пересматривается не реже одного раза в 5 лет или при изменении условий труда, замене оборудования, внедрении новых материалов.

6.3. Один раз в год проводится внеочередная проверка знаний требований охраны труда.

| Должность разработчика | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

| Должность согласующего | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

| С инструкцией ознакомлен(а) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |