# Инструкция по охране труда № ИОТ-ТЛ-03а

## Постобработка 3D-печатных деталей (шлифовка, грунтовка, покраска)

### 1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению постобработки 3D-печатных деталей допускаются лица, прошедшие:

- Медицинский осмотр (в т.ч. на отсутствие аллергических реакций на лакокрасочные материалы);

- Вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- Инструктаж по пожарной безопасности (ЛВЖ — легковоспламеняющиеся жидкости);

- Обучение безопасным методам работы с ручным электроинструментом, лакокрасочными материалами.

1.2. Опасные и вредные производственные факторы:

- Токсичные пары растворителей, лаков, красок, грунтовок (ацетон, толуол, ксилол, этилацетат);

- Мелкодисперсная пыль пластика (ABS, PLA, PETG, полиамид) — раздражает дыхательные пути;

- Высокая температура воздуха при сушке/полимеризации (термошкаф, фен);

- Острые кромки и заусенцы на деталях;

- Повышенный уровень шума при работе шлифмашиной, дремелем, компрессором;

- Вибрация от ручного электроинструмента;

- Легковоспламеняемость лакокрасочных материалов и растворителей;

- Повышенная пожаро- и взрывоопасность (аэрозольные баллончики, пары растворителей);

- Опасность поражения электрическим током.

1.3. Состав рабочего места должно включать:

- Вытяжной шкаф или принудительную приточно-вытяжную вентиляцию;

- Покрасочную камеру (спрей-буф) или хорошо проветриваемое помещение;

- Средства пожаротушения (порошковый огнетушитель, ящик с песком, войлок);

- Аптечку первой помощи;

- Ёмкости для утилизации промасленной ветоши и ЛВЖ.

1.4. Запрещается:

- Работать в помещении без вентиляции;

- Использовать открытый огонь, курить в зоне постобработки;

- Оставлять промасленную ветошь, салфетки — могут самовозгораться;

- Сливать растворители и краски в канализацию;

- Использовать сжатый воздух для очистки одежды;

- Хранить ЛВЖ в количествах, превышающих сменную потребность.

### 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть СИЗ в соответствии с видом работ:

| Вид работ | Обязательные СИЗ | Дополнительно |
| --- | --- | --- |
| Механическая шлифовка (сухая) | Респиратор (класс FFP2/FFP3), очки защитные, перчатки х/б, наушники/беруши | Экран защитный, фартук |
| Влажная шлифовка | Перчатки резиновые/нитриловые, очки | Респиратор (при работе с абразивом) |
| Грунтовка (ручная / кисть) | Респиратор полумаска с фильтром А1/А2, перчатки нитриловые, очки | Фартук прорезиненный |
| Покраска аэрозольная (баллончик) | Респиратор с фильтром А1/А2, перчатки нитриловые, очки, комбинезон/халат | — |
| Покраска краскопультом | Полумаска/противогаз с фильтрами А2 + Р3, комбинезон, перчатки, очки герметичные | — |
| Сушка/полимеризация / работа с термофеном | Перчатки термостойкие | Респиратор (при нагреве пластика) |

2.2. Проверить исправность оборудования:

- Шлифовальная машина, дремель — целостность кабеля, работа блокировки шпинделя;

- Компрессор — манометр, предохранительный клапан, осушитель;

- Краскопульт — чистота сопла, отсутствие подтеканий;

- Вытяжка / вентиляция — включить, проверить тягу;

- Термошкаф / фен — исправность терморегулятора.

2.3. Проветрить помещение, включить приточную и вытяжную вентиляцию за 10–15 минут до начала работ.

2.4. Подготовить рабочую зону:

- Убрать посторонние предметы, горючие материалы;

- Застелить рабочий стол бумагой / пленкой (сменная подложка);

- Подготовить ёмкость с водой / песком на случай возгорания;

- Заземлить окрашиваемую деталь (при пневматическом распылении — для снятия статики).

2.5. Проверить наличие и срок годности лакокрасочных материалов, растворителей, шпатлёвок.

2.6. При работе с ацетоном (паровая полировка ABS/ASA) — дополнительно:

- Противогаз с фильтром А (коричневый);

- Перчатки бутилкаучуковые (нитрил разрушается ацетоном);

- Герметичная ёмкость для паровой обработки;

- Запрещено использовать открытый нагрев ацетона — только контролируемый (испаритель, не выше 56 °С).

### 3. Требования безопасности во время работы

#### 3.1. Шлифовка (механическая и ручная)

3.1.1. Сухая шлифовка:

- Работать ТОЛЬКО при включённой вентиляции/пылеотсосе;

- Закреплять деталь в тисках или струбцине — не держать руками;

- Не прижимать шлифмашину с чрезмерным усилием;

- Избегать пыления — использовать пылесборник или подключение к промышленному пылесосу;

- Смену наждачной бумаги производить при полной остановке инструмента;

- Не направлять струю сжатого воздуха на себя и окружающих.

3.1.2. Влажная шлифовка (мокрая):

- Использовать воду с мылом/жидкость для шлифовки (Water &amp; Sanding Fluid);

- Сливать отработанную воду в отдельную ёмкость (частицы пластика не должны попадать в общую канализацию для ABS/полиамида);

- После шлифовки протереть деталь насухо.

3.1.3. Шлифовка вращательным инструментом (дремель, гравёр):

- Устанавливать максимальные обороты, указанные для насадки (превышение — разрушение насадки);

- Всегда использовать защитный экран или очки;

- Мелкие детали зажимать в цанговый патрон или закреплять;

- Бороздки и канавки обрабатывать на малых оборотах.

#### 3.2. Шпатлевание и грунтовка

3.2.1. Наносить шпатлёвку тонким слоем, избегая образования пыли при последующей шлифовке.

3.2.2. Грунтовка:

- Наносить кистью/валиком — минимизировать разбрызгивание;

- При грунтовке из баллончика — распылять с расстояния 20–30 см, строго в вытяжном шкафу или покрасочной камере;

- Баллончик не нагревать (не выше 40 °С), не вскрывать, не сжигать;

- Не вдыхать пары — респиратор обязателен.

3.2.3. Грунтовка из пульверизатора (краскопульт):

- Только при работающей принудительной вентиляции;

- Давление на compressor — не более 3–4 атм (рекомендация производителя краски);

- Кабель/шланги не должны пересекать проходы;

- Заземление детали и оператора (антистатический браслет).

#### 3.3. Покраска

3.3.1. Общие правила:

- Работа в покрасочной камере или при включённой вентиляции на полную мощность;

- Все источники открытого огня и нагревательные приборы удалить из зоны покраски;

- Освещение — во взрывозащищённом исполнении (IP65, без искрения);

- Электроинструмент (краскопульт, компрессор) должен быть заземлён;

- Не использовать электрические удлинители в зоне покраски.

3.3.2. Аэрозольный баллончик:

- Встряхивать не менее 1–2 минут перед использованием;

- Распылять короткими нажатиями, не держать пальцем постоянно;

- Не разбирать баллончик, не нагревать, не прокалывать;

- Утилизировать в специальный контейнер после полного опустошения.

3.3.3. Покраска краскопультом:

- Использовать плотно прилегающий респиратор с фильтром А2 + защита от аэрозолей;

- Давление настраивать по вязкости краски (обычно 1.5–3 атм);

- После работы промывать краскопульт растворителем в моечной камере.

3.3.4. Аэрография:

- Использовать нитриловые перчатки и респиратор (класс FFP2/FFP3);

- Работать на малых оборотах компрессора, минимизируя туманообразование.

#### 3.4. Паровая полировка (ацетоном для ABS/ASA)

3.4.1. Выполняется ТОЛЬКО в герметичной ёмкости с системой подогрева:

- Ацетон заливается в малом количестве (не более 50 мл);

- Ёмкость герметизируется, нагрев — водяная баня (не выше 56 °С);

- Запрещён прямой нагрев ацетона (микроволновка, открытый огонь, индукция);

- Противогаз с фильтром А — обязательно;

- Бутилкаучуковые перчатки — обязательно;

- Ёмкость открывать только на улице или под вытяжкой.

3.4.2. При появлении головокружения, тошноты — немедленно выйти на свежий воздух.

#### 3.5. Сушка и полимеризация

3.5.1. Лакокрасочные материалы сушить при комнатной температуре или в термошкафу (не выше 60 °С для PLA, 90 °С для ABS/PETG).

3.5.2. Термофен (строительный фен) — использовать с осторожностью:

- Не направлять на легковоспламеняемые предметы;

- Не касаться сопла (температура до 600 °С);

- Отключать после использования, дать остыть на жаростойкой подставке;

- Не использовать фен для сушки ЛВЖ-покрытий — вентилировать естественно.

### 4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Выключить электроинструмент, компрессор, вентиляцию (через 15–20 минут после завершения работ).

4.2. Убрать рабочее место:

- Собрать и выбросить использованную наждачную бумагу, ветошь, салфетки в металлический контейнер с крышкой;

- Остатки ЛКМ, растворители слить в герметичную тару для утилизации;

- Промыть кисти, валики, краскопульт растворителем в моечной ванне;

- Слив растворителя производить в отдельную ёмкость (мутные растворители — на утилизацию, чистые — повторное использование).

4.3. Снять СИЗ:

- Респираторы одноразовые — утилизировать;

- Респираторы многоразовые — очистить, просушить, хранить в герметичном пакете;

- Перчатки — осмотреть на целостность, одноразовые утилизировать;

- Очки промыть тёплой водой с мылом.

4.4. Проветрить помещение дополнительно в течение 30 минут.

4.5. Обесточить оборудование (компрессор, вытяжка, термошкаф).

4.6. Обо всех неисправностях, нарушениях сообщить руководителю.

### 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

#### 5.1. Возгорание ЛКМ, растворителей, ветоши

- Немедленно обесточить оборудование (выключить рубильник, выдернуть вилку);

- Использовать порошковый огнетушитель (ОП) или накрыть очаг войлоком/песком;

- Не использовать воду — возможно распространение горящей жидкости;

- При возгорании в вытяжном шкафу — перекрыть заслонку (отключить приток кислорода);

- При неконтролируемом пожаре — эвакуация, вызов 101/112.

#### 5.2. Попадание ЛКМ/растворителя на кожу

- Немедленно снять загрязнённую одежду;

- Промыть кожу проточной водой с мылом в течение 10–15 минут;

- При химическом ожоге — наложить влажную повязку, обратиться к врачу;

- Не использовать растворители для удаления краски с кожи (усиливает всасывание).

#### 5.3. Попадание ЛКМ/растворителя в глаза

- Немедленно промыть глаза проточной водой (15–20 минут, веки раскрыты);

- Наложить стерильную повязку;

- Обязательно обратиться к окулисту.

#### 5.4. Отравление парами растворителей/краски

- Вывести/вынести пострадавшего на свежий воздух;

- Расстегнуть стесняющую одежду;

- При потере сознания — уложить на бок, контролировать дыхание, пульс;

- Вызвать скорую помощь (103/112);

- Сообщить токсикологическую информацию (этикетка материала).

#### 5.5. Травма ручным электроинструментом (порез, затягивание)

- Немедленно отключить инструмент;

- Осмотреть рану, остановить кровотечение (давящая повязка/жгут);

- Обработать края раны антисептиком, наложить стерильную повязку;

- При глубоких ранах, повреждении сухожилий — обратиться в травмпункт.

### 6. Заключительные положения

6.1. За невыполнение требований данной инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Инструкция подлежит пересмотру каждые 5 лет, а также при изменении технологии постобработки, замене оборудования, внедрении новых химических материалов.

6.3. Все работники, выполняющие постобработку, должны проходить периодический медицинский осмотр не реже 1 раза в год с заключением терапевта и оториноларинголога.

| Должность разработчика | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

| Должность согласующего | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |

| С инструкцией ознакомлен(а) | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- |