# ИОТ-ТЛ-04

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### при работе со слесарным инструментом и механической обработке

Дата введения: _________________

## 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при выполнении слесарных работ с использованием ручного слесарного инструмента (молотки, зубила, напильники, ножовки, гаечные ключи, отвёртки, пассатижи, бородки, кернеры, шаберы, метчики, плашки и др.) и при механической обработке материалов (резание, опиливание, сверление, рубка, гибка, клёпка, нарезание резьбы, шабрение, притирка).

1.2. Инструкция разработана на основании:

- Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ Минтруда № 835н);

- Межотраслевых правил по охране труда (ПОТ РМ-006-2000);

- РД 153-34.0-03.299/5-2001 «Типовая инструкция по охране труда при работе с ручным слесарным инструментом»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности».

1.3. К самостоятельной работе со слесарным инструментом и механической обработке допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинский осмотр (предварительный и периодический);

- прошедшие вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку (от 2 до 14 смен) и проверку знаний требований охраны труда;

- обученные безопасным методам и приёмам выполнения работ;

- имеющие соответствующую квалификацию (слесарь, инструментальщик, ремонтник);

- прошедшие инструктаж по пожарной безопасности;

- имеющие I группу по электробезопасности (при использовании механизированного инструмента — II группу).

1.4. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только порученную работу;

- применять исправный инструмент строго по назначению;

- использовать выдаваемые СИЗ;

- знать приёмы оказания первой помощи;

- немедленно сообщать руководителю о любой травме, неисправности инструмента, аварийной ситуации.

1.5. Запрещается допускать к работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.6. Опасные и вредные производственные факторы:

| Фактор | Источник |
| --- | --- |
| Механические травмы (удары, порезы, заусенцы) | Ударный инструмент, острые кромки стружки, напильники, ножовки |
| Отлёт осколков и стружки | Рубка металла, обработка хрупких материалов, работа зубилом |
| Попадание частиц в глаза | Опиливание, шлифование, зачистка, сверление |
| Вибрация | Пневмо-/электроинструмент, работа с отбойными молотками |
| Мышечное перенапряжение | Длительная работа в неудобной позе, большие усилия |
| Поражение электротоком | Электроинструмент (дрели, шлифмашины), переносные светильники |
| Пожаро- и взрывоопасность | Искры при рубке металла, работа вблизи ЛВЖ |
| Ожоги | Разогретые детали после механической обработки |
| Шум и вибрация | Работа пневмоинструмента, механическая обработка |

1.7. Работник обеспечивается СИЗ:

| СИЗ | Норма выдачи | Срок носки |
| --- | --- | --- |
| Костюм хлопчатобумажный | 1 шт. | 12 мес. |
| Ботинки юфтевые (или сапоги) | 1 пара | 12 мес. |
| Рукавицы комбинированные | 12 пар | 12 мес. |
| Очки защитные | 1 шт. | До износа |
| Респиратор (при шлифовке, зачистке) | 1 шт. | До износа |
| Каска защитная (при работах в цехе) | 1 шт. | 24 мес. |
| Наушники/беруши (при шуме &gt;80 дБ) | 1 компл. | До износа |

1.8. Работники, совмещающие профессии, обучаются и инструктируются по охране труда в полном объёме по всем выполняемым профессиям.

1.9. За нарушение требований настоящей инструкции работник несёт дисциплинарную, материальную, а в установленных законодательством случаях — административную и уголовную ответственность.

## 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть исправные, соответствующие росту и размеру СИЗ: костюм, обувь, рукавицы, очки, каску. Одежду застегнуть, манжеты застегнуть, волосы убрать под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место:

- убрать всё лишнее, освободить проходы;

- проверить достаточность освещения (не менее 200 лк при точных работах, не менее 150 лк — при общих);

- проверить исправность верстака: губки тисков — параллельны, насечка — острая, тиски надёжно закреплены;

- пол у верстака — ровный, нескользкий, не захламлён;

- при необходимости — постелить диэлектрический ковёр (при работе с электроинструментом).

2.3. Проверить исправность слесарного инструмента:

- Молотки, кувалды: боёк — без сколов, трещин, наклёпа, поверхность слегка выпуклая; рукоятка — из твёрдой древесины (берёза, граб, дуб), гладкая, без сучков, трещин, надёжно расклинена в отверстии (клином из стали с насечкой «ершом»).

- Зубила, крейцмейсели, бородки: режущая кромка — остро заточена, без сколов; затыльник — без трещин, наклёпа, скошен; длина не менее 150 мм; насечка — без выщербин.

- Напильники, рашпили, надфили: ручки — с бандажными кольцами, плотно насажены, без трещин, сколов; хвостовик не выступает из ручки; рабочая часть — чистая, без замасливания.

- Ножовки слесарные: полотно натянуто, зубья целые; повреждённое полотно заменить; рукоятка — целая, без трещин.

- Гаечные ключи: зев — целый, без трещин, раздачи; губки параллельны; размер зева соответствует крепежу; раздвижные — плотный ход.

- Отвёртки: стержень — прямой, без изгибов; жало — не скруглено, ширина соответствует шлицу; рукоятка — без трещин.

- Пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы: губки параллельны, насечка острая, шарнир — без люфта; изоляция ручек (при работе с электроустановками) — целая, дата испытания актуальна.

- Шаберы, притиры: режущая кромка заточена; рукоятка надёжно закреплена.

2.4. Проверить исправность механизированного инструмента (если используется):

- электроинструмент (дрель, шлифмашина, перфоратор): кабель без повреждений, корпус без сколов, выключатель фиксируется, наличие маркировки класса II или III;

- пневмоинструмент: шланги без трещин, соединения герметичны, давление не превышает паспортного;

- проверить дату очередного испытания электроинструмента (не реже 1 раза в 6 месяцев);

- проверить работу на холостом ходу.

2.5. Запрещается:

- работать неисправным инструментом;

- использовать молоток с расколотой или неправильно насаженной рукояткой;

- работать напильником без ручки;

- применять гаечные ключи не по размеру (с подкладками, наращиванием рукоятки);

- пользоваться зубилом с расклёпанным затыльником;

- брать в руки инструмент, загрязнённый маслом, эмульсией.

2.6. При работах на станках (сверлильном, точильном, отрезном) выполнить дополнительные проверки:

- наличие заземления;

- исправность ограждений (защитных кожухов, экранов);

- исправность пусковых устройств (кнопки «Пуск»/«Стоп»);

- наличие блокировок (автоматическое отключение при открытии ограждения);

- исправность системы местной вытяжки (при заточке, шлифовке).

## 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

### 3.1. Общие правила при работе со слесарным инструментом

3.1.1. Работать только исправным инструментом и строго по назначению.

3.1.2. Заготовки и детали надёжно закреплять в тисках или других зажимных приспособлениях. Не держать деталь руками при обработке.

3.1.3. Стоять у верстака прямо, устойчиво; ноги — на ширине плеч; корпус — наполовину развёрнут к тискам.

3.1.4. Инструмент на верстаке располагать так, чтобы не было риска зацепить и уронить его: тяжёлый инструмент — справа, лёгкий — слева.

3.1.5. Удалять стружку и опилки только щёткой-смёткой; запрещается сдувать стружку ртом или удалять рукой.

3.1.6. При работе с двух сторон верстака согласовывать действия, не наносить удары навстречу друг другу.

3.1.7. При работах, сопровождающихся отлётом частиц (рубка зубилом, зачистка), устанавливать защитный экран высотой не менее 1 м; обязательно использовать защитные очки.

3.1.8. Переносить колющий и режущий инструмент только в чехлах, в специальных ящиках или в защищённом положении жалом/лезвием от себя.

3.1.9. Использовать только испытанные грузоподъёмные приспособления при работе с крупногабаритными деталями.

### 3.2. Работа с ударным инструментом (молотки, зубила, кувалды)

3.2.1. Перед рубкой зубилом проверить исправность инструмента и защитного экрана.

3.2.2. Положение ног при рубке: ступни расположены под углом 45° друг к другу; наносить удар точно по центру затыльника зубила.

3.2.3. Для предупреждения соскальзывания молотка — рукоятка должна быть сухой и чистой.

3.2.4. При рубке тонкого металла использовать поддержку (деревянная подкладка); при рубке толстого — предварительно надрубить по контуру.

3.2.5. Запрещается:

- рубить на весу без закрепления детали;

- стоять за спиной работающего зубилом;

- применять молоток с бойком, сбитым или заваленным с одной стороны;

- бить кувалдой по топору, клину без поддержки.

### 3.3. Работа с опиловочным инструментом (напильники, рашпили)

3.3.1. Деталь устанавливать в тисках так, чтобы линия обработки была на уровне локтя.

3.3.2. Хват: ручка — в правой руке, носок — в левой; движение — плавное, равномерное, с нажимом только вперёд.

3.3.3. Не использовать напильник без ручки; не работать напильником, если ручка расколота или хвостовик выступает.

3.3.4. Очищать напильник от стружки только щёткой по направлению насечки; не стучать напильником для очистки.

3.3.5. Запрещается проверять качество обработки пальцами (использовать лупу, шаблон, измерительный инструмент).

### 3.4. Работа с режущим инструментом (ножовки, шаберы, ножницы)

3.4.1. При резке ножовкой деталь прочно закрепить в тисках; полотно должно быть натянуто.

3.4.2. Не допускать перекоса полотна; при поломке заменить полностью.

3.4.3. Ножницы для резки металла (ручные, рычажные, стуловые):

- резать на длину не более 80 мм за один ход рычага;

- не допускать, чтобы пальцы попадали под рычаги.

3.4.4. При шабрении:

- заготовку надёжно закрепить;

- работать в перчатках, так как стружка очень острая;

- отходы убирать немедленно.

### 3.5. Работа с гаечными ключами

3.5.1. Размер зева ключа должен точно соответствовать размеру гайки (головки болта). Не допускается люфт более 0,2–0,3 мм.

3.5.2. Тянуть ключ на себя, а не от себя (чтобы избежать травмы при срыве).

3.5.3. Запрещается:

- удлинять рукоятку ключа с помощью труб, второго ключа и т.д.;

- применять подкладки (прокладки) между губками ключа и гайкой;

- стучать по ключу молотком;

- использовать ключи с изношенными или развёрнутыми губками;

- откручивать гайки рывком с большой силой (предварительно замочить резьбовое соединение керосином).

### 3.6. Работа с отвёртками

3.6.1. Жало отвёртки должно точно соответствовать шлицу крепёжного изделия (по ширине, длине и толщине).

3.6.2. Не держать деталь в руках при закручивании (особенно на весу).

3.6.3. Запрещается использовать отвёртку как зубило, рычаг, стамеску.

### 3.7. Работа с механизированным инструментом

3.7.1. Перед включением электроинструмента снять перчатки (использовать диэлектрические перчатки, если это предусмотрено).

3.7.2. Не допускать перекручивания, перегибания, натяжения кабеля электропитания.

3.7.3. При внезапном отключении электроэнергии — немедленно отключить инструмент.

3.7.4. При работе с ударным электроинструментом (перфоратор, отбойник) — обязательно использовать виброзащитные рукавицы и наушники.

3.7.5. Запрещается:

- работать с электроинструментом на высоте &gt;3 м с лестницы (только с лесов/подмостей);

- оставлять работающий инструмент без присмотра;

- передавать инструмент лицам, не имеющим права работы с ним;

- удалять стружку и опилки на ходу работающего инструмента.

### 3.8. Работа на сверлильном станке

3.8.1. Деталь прочно закрепить в тисках, кондукторе или прижимными планками. Не придерживать деталь руками.

3.8.2. Перед сверлением надеть защитные очки. Проверить, что одежда не имеет свисающих концов.

3.8.3. Подачу сверла — плавная; при сильном нажиме — снизить.

3.8.4. При сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло для удаления стружки.

3.8.5. Запрещается:

- тормозить вращающийся патрон рукой;

- работать в рукавицах на вращающихся станках (перчатки наматываются);

- класть на станок ключ от патрона, заготовки, инструмент;

- сверлить незакреплённые детали.

### 3.9. Работа на точильно-шлифовальном станке

3.9.1. Зазор между подручником и кругом — не более 3 мм.

3.9.2. Точить — только с использованием защитного экрана (или в очках). Подача — плавная, равномерная.

3.9.3. Точить боковую поверхность круга — запрещено (кроме кругов, предназначенных для этого).

3.9.4. Запрещается работать с неисправным подручником, с выбитым кругом, без защитного кожуха.

### 3.10. Рубка, гибка, клёпка

3.10.1. При гибке труб — использовать трубогибы; запрещается гнуть трубы с наполнителем (песок — только с респиратором).

3.10.2. При клёпке — поддержка должна быть устойчивой; заклёпку не перегревать.

3.10.3. При резке и рубке пружинной стали, чугуна, бронзы — обязательно устанавливать защитный экран.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении аварийной ситуации:

- прекратить работу;

- отключить оборудование;

- вывести людей из опасной зоны;

- сообщить руководителю работ.

4.2. При травмировании (порез, удар, попадание стружки в глаз):

- остановить работу;

- при ранении — наложить давящую повязку (при сильном кровотечении — жгут выше раны);

- при попадании стружки/осколка в глаз — не тереть, не извлекать самостоятельно; наложить асептическую повязку на оба глаза; обратиться в медпункт;

- при ушибах — приложить холод; при подозрении на перелом — наложить шину, зафиксировать конечность;

- вызвать скорую помощь (103) или транспортировать пострадавшего в медпункт.

4.3. При поражении электрическим током:

- освободить пострадавшего от действия тока (отключить рубильник, отбросить сухим предметом провод);

- убедиться в наличии сознания, дыхания, пульса;

- при отсутствии — начать сердечно-лёгочную реанимацию (30:2);

- вызвать скорую помощь (103);

- не прекращать реанимацию до прибытия врачей.

4.4. При возникновении пожара:

- отключить оборудование, вентиляцию;

- приступить к тушению первичными средствами (огнетушителем);

- электрооборудование тушить только углекислотным или порошковым огнетушителем;

- при возгорании ЛВЖ — накрыть асбестовым полотном, забросать песком;

- вызвать пожарную охрану (101 или 112);

- эвакуировать людей.

4.5. При разрыве абразивного круга — отойти в сторону от плоскости вращения круга, отключить станок, оградить место осколков.

4.6. При зависании инструмента (сверла, метчика) в детали — выключить станок, отключить питание, извлекать вручную.

## 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить оборудование, электроинструмент от сети (пневмоинструмент — от магистрали сжатого воздуха, предварительно перекрыв вентиль и выпустив остатки воздуха).

5.2. Очистить инструмент от загрязнений (масло, стружка, эмульсия) ветошью или специальными средствами.

5.3. Убрать инструмент в отведённые места хранения: специальные ящики, шкафы, стеллажи, штативы.

5.4. Привести в порядок рабочее место:

- удалить стружку, опилки, отходы (щёткой-смёткой в совок);

- протереть верстак, тиски;

- собрать и сдать ветошь в специальный контейнер.

5.5. Снять СИЗ, очистить их, убрать в шкаф.

5.6. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости — принять душ.

5.7. Сообщить руководителю о выполненной работе, о замеченных неисправностях инструмента и оборудования.

## 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящая инструкция обязательна для исполнения всеми работниками, занятыми слесарными работами и механической обработкой.

6.2. Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции несёт работник, выполняющий работы.

6.3. Контроль за соблюдением требований инструкции возлагается на руководителя структурного подразделения (мастера, начальника участка).

6.4. Срок действия инструкции — 5 лет. Пересмотр производится досрочно при изменении законодательства, внедрении нового оборудования или по результатам расследования несчастного случая.

Разработал: __________________ / _______________________ /
Проверил:  __________________ / _______________________ /
Утверждено:
Дата: «» _____________ 20 г.