# Инструкция по охране труда № ИОТ-ТЛ-05

## Работа с беспилотными авиационными системами (БАС)

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, выполняющих работы по эксплуатации беспилотных авиационных систем (далее — БАС).

1.2. К самостоятельной работе с БАС допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр;

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте;

- прошедшие профессиональное обучение (подготовку) по программе внешнего пилота БАС;

- имеющие свидетельство внешнего пилота (сертификат) в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ и Федеральных авиационных правил;

- прошедшие стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.3. Вредные и опасные производственные факторы:

- движущиеся части (винты, двигатели) БАС;

- опасность поражения электрическим током;

- повышенный уровень шума;

- опасность падения БАС с высоты;

- неблагоприятные метеоусловия (ветер, осадки, гроза);

- недостаточная освещённость места работ;

- психоэмоциональное напряжение.

1.4. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ);

- немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или ухудшении своего здоровья;

- знать местонахождение средств пожаротушения и аптечки первой помощи.

### 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить исправность СИЗ (каска, защитные очки, сигнальный жилет).

2.2. Осмотреть рабочую зону:

- убедиться в отсутствии людей, животных, транспортных средств и препятствий в зоне полёта;

- оценить метеоусловия: скорость ветра, видимость, наличие осадков, грозовую активность;

- определить границы зоны полёта (безопасное расстояние от линий электропередачи, зданий, дорог, скоплений людей).

2.3. Провести предполётную подготовку БАС:

- визуальный осмотр корпуса, винтов, двигателей, элементов крепления;

- проверка целостности и уровня заряда аккумуляторов;

- проверка работоспособности пульта управления и системы телеметрии;

- проверка корректности работы спутниковой навигации (GNSS);

- проверка калибровки компаса, IMU (инерциального измерительного блока);

- проверка целостности антенн и кабелей;

- запись серийного номера БАС, версии прошивки, данных полётного контроллера в журнал предполётной подготовки.

2.4. При выявлении любых неисправностей или отклонений запрещается запускать БАС до их полного устранения.

### 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Запуск и взлёт:

- перед запуском двигателей подать голосовое предупреждение «Запуск! Внимание!»;

- активировать двигатели только с безопасного расстояния (не менее 3 м от БАС);

- взлёт производить плавно, убедившись в устойчивом приёме спутников и корректной работе всех систем.

3.2. В ходе полёта:

- постоянно контролировать положение БАС визуально и по телеметрии;

- удерживать БАС в прямой видимости (VLOS — Visual Line of Sight);

- соблюдать максимальную высоту полёта не более установленных законодательством и заданием на полёт значений;

- не допускать полётов в зонах ограничения полётов и запретных зонах;

- при потере спутникового сигнала (GNSS) или видеосвязи — перейти в режим возврата на точку взлёта (RTH) или безопасного снижения;

- при резком изменении погоды — прекратить полёт и выполнить посадку.

3.3. Запрещается:

- управлять БАС в состоянии опьянения, утомления, под воздействием лекарств, влияющих на скорость реакции;

- передавать управление БАС лицу, не имеющему допуска;

- выполнять полёты вблизи аэродромов, вертодромов, аэропортов без согласования с органами организации воздушного движения;

- выполнять полёты над толпой, местами массового скопления людей;

- выполнять полёты над частной собственностью без согласия владельца (за исключением случаев, предусмотренных законом);

- использовать БАС в состоянии нарушенной калибровки или с любыми признаками неисправности.

3.4. При управлении группы БАС (рой) — соблюдать дистанцию между аппаратами не менее установленной производителем и утверждённой полётным заданием.

### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При потере управления БАС:

- активировать функцию аварийного возврата (RTH) или принудительной посадки;

- предупредить всех находящихся поблизости голосом или по громкой связи;

- покинуть зону возможного падения БАС;

- по окончании инцидента — найти место падения, оценить ущерб, извлечь бортовой накопитель (лог-файлы) для последующего анализа.

4.2. При столкновении БАС с препятствием или людьми:

- немедленно прекратить полёт;

- оказать первую помощь пострадавшим (при необходимости);

- вызвать скорую медицинскую помощь (тел. 112);

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю;

- сохранить обстановку на месте инцидента до прибытия комиссии по расследованию.

4.3. При пожаре на БАС или зарядной станции:

- обесточить оборудование;

- применить углекислотный или порошковый огнетушитель (класс E);

- при возгорании аккумулятора (LiPo/Li-ion) — не тушить водой! Использовать специальный огнетушитель или песок/землю.

4.4. При ухудшении метеоусловий:

- если БАС в воздухе — немедленно выполнить посадку;

- если БАС на земле — отложить полёт до улучшения погоды;

- зафиксировать время и характер ухудшения погоды в журнале.

### 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После посадки:

- остановить двигатели;

- отключить питание БАС;

- извлечь и осмотреть аккумуляторы на предмет вздутия, повреждений, перегрева;

- поместить аккумуляторы в огнестойкий контейнер для транспортировки/хранения;

- выполнить разборку и укладку БАС в транспортный кейс (чехол);

- очистить корпус и оптику БАС от загрязнений (пыль, влага, масло).

5.2. Выполнить послеполётную проверку:

- загрузить лог-файлы полёта в систему учёта;

- заполнить журнал полётов (дата, время, продолжительность, замечания, выявленные неисправности).

5.3. Убедиться, что рабочая зона свободна от посторонних предметов и мусора.

5.4. Снять и осмотреть СИЗ, убрать их в место хранения.

5.5. Сдать аккумуляторы на зарядку (при необходимости) с соблюдением правил пожарной безопасности при зарядке LiPo/Li-ion аккумуляторов (на негорючей поверхности, с использованием зарядного устройства с балансиром, под наблюдением).

### 6. Ответственность

6.1. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За нарушение правил безопасности полётов, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью людей либо имуществу, ответственность наступает в соответствии с Воздушным кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ.

С инструкцией ознакомлен(а):

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Разработчик: _____________   Дата: _____________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________   Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________   Дата: _____________