# Инструкция по охране труда № ИОТ-ТЛ-05а

## Зарядка и эксплуатация Li-Po аккумуляторов

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при зарядке, хранении, транспортировке и утилизации литий-полимерных (Li-Po) аккумуляторов, используемых в беспилотных авиационных системах (БАС).

1.2. К работе с Li-Po аккумуляторами допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- прошедшие специальное обучение правилам обращения с Li-Po аккумуляторами;

- изучившие настоящую инструкцию и руководство по эксплуатации зарядных устройств.

1.3. Опасные и вредные факторы:

- термическое возгорание (тепловой разгон — thermal runaway);

- токсичные и едкие продукты горения (фтористый водород, оксиды фосфора);

- поражение электрическим током (напряжение зарядного устройства);

- механическое повреждение аккумуляторов (прокол, раздавливание);

- короткое замыкание;

- взрыв при перезаряде или перегреве.

1.4. Работник обязан:

- использовать СИЗ: защитные очки, диэлектрические перчатки (с классом защиты не ниже 0), хлопчатобумажную одежду с антистатической пропиткой;

- знать местоположение средств пожаротушения (огнетушитель класса D или порошковый / песок / огнестойкий контейнер);

- уметь пользоваться аптечкой первой помощи;

- немедленно докладывать руководителю о любых инцидентах (вздутие, искрение, запах, возгорание).

### 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть аккумулятор:

- проверить целостность защитной оболочки;

- убедиться в отсутствии вздутий, деформаций, трещин, вмятин;

- проверить контакты (балансирный разъём, силовые провода) на наличие повреждений, оплавлений, коррозии;

- проверить напряжение на каждой банке (ячейке) с помощью мультиметра или Li-Po тестера: напряжение каждой банки должно быть в диапазоне 3,7–3,85 В для хранения и 3,8–4,2 В для заряда;

- запрещается заряжать аккумулятор с напряжением на банке ниже 3,0 В (глубокий разряд) или выше 4,25 В (перезаряд).

2.2. Осмотреть зарядное устройство:

- убедиться в исправности корпуса, кабелей, разъёмов;

- проверить наличие и исправность датчика температуры (для Li-Po обязателен контроль температуры);

- убедиться, что зарядное устройство исправно, прошло поверку и/или проверку в установленные сроки;

- установить зарядное устройство на негорючую поверхность (керамическая плитка, металлический лист, бетон), вдали от легковоспламеняющихся материалов (бумага, ткань, пластик, дерево).

2.3. Подготовить зарядное место:

- рядом разместить огнестойкий контейнер (сейф для Li-Po, LipoSack, керамический горшок с песком);

- обеспечить естественную или принудительную вентиляцию;

- исключить попадание прямых солнечных лучей на аккумулятор.

### 3. Требования охраны труда во время зарядки

3.1. Выбор режима зарядки:

- использовать только режим LiPo Balance Charge (балансная зарядка);

- выставить ток заряда не более 1C (например, для аккумулятора 2000 мА·ч — не более 2,0 А), если производителем не указано иное;

- выставить количество банок (S) строго в соответствии с маркировкой на аккумуляторе;

- запрещается использовать режим быстрой зарядки (Fast Charge) без письменного разрешения производителя БАС.

3.2. В процессе зарядки:

- никогда не оставлять Li-Po аккумуляторы на зарядке без присмотра;

- обеспечить визуальный контроль каждые 10 минут;

- контролировать температуру аккумулятора (норма — не выше +50 °C; при достижении +60 °C — аварийное прекращение зарядки);

- при появлении запаха, дыма, искрения, вздутия — немедленно отключить зарядное устройство от сети (выдернуть вилку), переместить аккумулятор клещами в огнестойкий контейнер;

- размещать заряжаемые аккумуляторы на расстоянии не менее 1 метра друг от друга (при одновременной зарядке группы).

3.3. Запрещается:

- заряжать неисправные (вздутые, деформированные, с повреждённой изоляцией) аккумуляторы;

- заряжать Li-Po аккумуляторы на деревянных, пластиковых, текстильных поверхностях;

- заряжать аккумуляторы последовательно от одного порта зарядного устройства без балансирного подключения;

- заряжать аккумуляторы без подключения балансирного разъёма;

- заряжать аккумуляторы при температуре окружающей среды ниже 0 °C или выше +40 °C;

- накрывать аккумулятор или зарядное устройство чем-либо;

- использовать самодельные или некалиброванные зарядные устройства.

### 4. Требования охраны труда при эксплуатации и хранении

4.1. Эксплуатация:

- не допускать ударов, падений, проколов корпуса аккумулятора;

- не допускать контакта с водой (для аккумуляторов без водозащищённого корпуса);

- разрядный ток не должен превышать значение C-Rate, указанное производителем;

- напряжение окончания разряда — не ниже 3,3 В на банку (для большинства аккумуляторов); при достижении 3,5 В под нагрузкой — прекратить использование;

- перед полётом аккумулятор должен быть остывшим до температуры окружающей среды (не менее 30 минут с момента окончания зарядки).

4.2. Хранение:

- хранить аккумуляторы в режиме Storage Mode (напряжение хранения 3,7–3,85 В на банку);

- хранить в огнестойком контейнере (сейфе, LipoSack, керамическом ящике с песком);

- хранить в сухом, прохладном, проветриваемом помещении при температуре +5…+25 °C;

- при хранении свыше 14 дней — разрядить или зарядить до напряжения хранения;

- не хранить аккумуляторы в пластиковых герметичных контейнерах — при вздутии может произойти разрыв контейнера и взрыв.

4.3. Транспортировка:

- транспортировать аккумуляторы в защитном огнестойком контейнере или отдельном чехле;

- при транспортировке в автомобиле — контейнер не должен находиться в салоне с людьми, только в изолированном багажном отсеке;

- контакты аккумулятора должны быть защищены от короткого замыкания (изолента, колпачки, оригинальная упаковка);

- при авиаперевозке — соблюдать требования IATA (провоз в ручной клади для батарей мощностью до 100 Вт·ч с разрешения авиакомпании).

### 5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. При возгорании Li-Po аккумулятора:

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ! — горение Li-Po сопровождается выделением металлического лития, который реагирует с водой с выделением водорода (взрыв);

- использовать порошковый огнетушитель (класс D — для металлов), песок, землю, графит или огнестойкое одеяло;

- при наличии — переместить горящий аккумулятор в огнестойкий контейнер клещами (соблюдая дистанцию);

- покинуть помещение, если выделяется густой едкий дым (фтористый водород!), вызвать пожарную охрану (тел. 101/112);

- сообщить непосредственному руководителю.

5.2. При утечке электролита:

- надеть химически стойкие перчатки и очки;

- сорбировать электролит песком, вермикулитом или специальным абсорбентом;

- зачистить поверхность сухой ветошью (ветошь утилизировать как опасные отходы);

- при попадании на кожу — смыть большим количеством воды с мылом; при попадании в глаза — промывать проточной водой не менее 15 минут, обратиться к врачу.

5.3. При коротком замыкании (искрение, сильный нагрев проводов):

- немедленно разомкнуть цепь (отключить разъём или перекусить провод инструментом с изолированными ручками);

- поместить аккумулятор в огнестойкий контейнер до полного остывания.

### 6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. По завершении зарядки:

- отключить зарядное устройство от электросети;

- отсоединить аккумулятор — сначала силовой разъём, затем балансирный;

- измерить итоговое напряжение на банках и записать в журнал;

- если аккумулятор не используется в ближайшие сутки — установить его в Storage Mode.

6.2. Охлаждённые аккумуляторы поместить на хранение:

- в огнестойкие контейнеры с маркировкой (дата последнего цикла, состояние);

- вести журнал учёта циклов и состояния аккумуляторов.

6.3. Утилизация:

- Li-Po аккумуляторы запрещается выбрасывать в бытовой мусор;

- разрядить до 0 В (через лампу накаливания или балластный резистор);

- сдать в пункт приёма опасных отходов (аккумуляторы, химические источники тока).

### 7. Ответственность

7.1. За нарушение требований настоящей инструкции работник несёт дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. За причинение материального ущерба (повреждение имущества, зданий, техники) вследствие возгорания аккумулятора — полное возмещение ущерба в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

С инструкцией ознакомлен(а):

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Разработчик: _____________   Дата: _____________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________   Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________   Дата: _____________