# Инструкция по охране труда № ИОТ-ТЛ-05б

## Пилотирование БПЛА в помещении (правила полётной зоны)

### 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при организации и выполнении полётов беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) в помещениях: ангарах, складах, производственных цехах, спортивных залах, лабораторных корпусах, а также в иных закрытых пространствах.

1.2. К пилотированию БПЛА в помещении допускаются лица:

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинский осмотр (в том числе психофизиологическое обследование);

- прошедшие вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- имеющие квалификацию «Внешний пилот БПЛА» (с допуском к полётам в ограниченном пространстве — Indoor);

- прошедшие проверку знаний настоящей инструкции.

1.3. Опасные и вредные факторы при полётах в помещении:

- соударение БПЛА с человеком, конструкциями, оборудованием;

- вращающиеся части (винты, лопасти) — риск пореза/ампутации пальцев;

- ограниченное пространство (эффект «земли» и «воздушной подушки», турбулентность от стен);

- недостаточная освещённость;

- электрическая опасность (оголённые провода, токоведущие части);

- повышенный уровень шума от винтов и двигателей;

- задымление/запыление помещения;

- потеря ориентации пилотом (отсутствие GNSS, однородные поверхности);

- падение БПЛА с последующим разлётом фрагментов.

1.4. Работник обязан:

- соблюдать требования настоящей инструкции;

- использовать СИЗ (защитные очки, каска, закрытая обувь, плотно прилегающая одежда без свисающих элементов);

- знать схему эвакуации из помещения;

- знать места размещения средств пожаротушения и аптечки.

### 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Организация полётной зоны:

- определить и разметить границы полётной зоны (сигнальная лента, конусы, сетка, световые маркеры);

- минимальные размеры полётной зоны: длина — не менее 5 м, ширина — не менее 4 м, высота (до потолка/препятствий) — не менее 2,5 м;

- установить защитную сетку (ограждение) высотой не менее 1,8 м по периметру зоны (обязательно при полётах БПЛА массой &gt; 0,25 кг);

- установить зону пилота — вне ограждения полётной зоны, с прямым визуальным контактом;

- установить зону безопасности (буферная зона) шириной не менее 2 м между ограждением и ближайшими стенами/оборудованием;

- вход посторонних лиц в полётную зону и зону безопасности — строго запрещён.

2.2. Проверка помещения:

- оценить высоту потолков и наличие препятствий (балки, освещение, вентиляция, тросы, трубопроводы);

- расчистить полётную зону от мелких предметов (инструмент, мусор) — при обдуве они могут стать опасными снарядами;

- проверить вентиляцию помещения (при полётах более 15 минут требуется принудительный воздухообмен);

- проверить освещённость: не менее 300 лк в полётной зоне;

- проверить наличие огнетушителя (порошкового, не менее 2 кг) в зоне доступа не далее 5 м от полётной зоны;

- убедиться, что в помещении нет скопления горючих газов/паров (взрывоопасная среда).

2.3. Выбор и подготовка БПЛА:

- использовать БПЛА, предназначенный для полётов indoors (или оснащённый полной защитой винтов — фулл-проп-гарды);

- проверить и установить проп-гарды (защиту винтов) — обязательно для всех полётов в помещении;

- при массе БПЛА &gt; 250 г — дополнительно установить амортизирующий пенопластовый обвес (бампер);

- отключить режим GNSS/RTK (помещение не позволяет приём спутников, полёт будет неустойчивым);

- установить альтернативную систему позиционирования (оптический поток / VIO / UWB / лазерный дальномер);

- активировать режим Indoor / Angle / Acro (без GPS-стабилизации);

- настроить параметры ограничения: максимальная высота — не более 3 м; максимальная скорость — не более 5 м/с; максимальный угол наклона — не более 30°;

- проверить калибровку оптического потока (optical flow) и ToF-сенсора (времяпролётного дальномера);

- выставить отключение моторов при потере связи (fail-safe: пропеллеры стоп) — запрещается устанавливать RTH (возврат) в помещении!;

- для полётов в режиме FPV — проверить низкую задержку цифрового видеоканала (&lt; 50 мс), наличие голосового оповещения пилота о низком заряде (RSSI/батарея).

2.4. Инструктаж участников:

- провести краткий инструктаж для всех присутствующих в помещении (оператор, ассистент, наблюдатели);

- предупредить о необходимости сохранять спокойствие и не делать резких движений при приближении БПЛА;

- согласовать команды управления: «Взлёт», «Зависание», «Посадка», «Аварийная посадка», «Стоп!»;

- назначить ответственного за безопасность (Safety Observer) — дублирует визуальный контроль полёта, подстраховывает пилота.

### 3. Требования охраны труда во время пилотирования

3.1. Перед запуском двигателей:

- убедиться, что в полётной зоне нет людей;

- подать голосовое предупреждение: «Запуск! Внимание, винты!»;

- подтверждение получения всеми участниками — обязательно;

- поставить тумблер ARM (активация моторов) — только после подтверждения;

- убедиться, что пилот и Safety Observer заняли свои позиции.

3.2. Взлёт и полёт:

- взлёт производить на малом газу, плавным увеличением оборотов до отделения от поверхности;

- зависание — не более 10 секунд без движения (риск дрифта от собственной турбулентности);

- удерживать БПЛА в зоне прямой видимости (LOS). При потере визуального контакта — немедленно прекратить манёвр, перейти в стабильное зависание;

- при использовании FPV — пилот обязан иметь страховщика (Safety Observer), который следит за БПЛА глазами и подаёт команду на посадку при опасности;

- избегать полётов вблизи людей (минимальное горизонтальное расстояние — 3 м);

- при пролёте над людьми — высота не менее 1,5 м (средний уровень) + защита винтов;

- избегать полётов вплотную к стенам, полу, потолку (менее 0,5 м) — резкое ускорение из-за эффекта воздушной подушки (ground/wall effect);

- выполнять посадку строго в пределах обозначенной зоны взлёта/посадки.

3.3. Ограничения:

- полёт в помещении — не более 15 минут непрерывно (перегрев двигателей, насыщение СО₂ и влажностью);

- максимальное количество одновременно пилотируемых БПЛА в одном помещении — не более 2 (с разнесением по высоте не менее 1,5 м между аппаратами);

- запрещается выполнять полёты в помещении со стеклянными или хрупкими декоративными элементами, открытыми бассейнами, выставками;

- запрещается пилотировать БПЛА при уровне шума в помещении, превышающем 80 дБА (не слышны предупреждения).

3.4. Запрещается:

- пилотировать помещении без проп-гардов;

- пилотировать в состоянии утомления, болезни, под воздействием лекарств или алкоголя;

- выполнять фигуры высшего пилотажа (флип, ролл, файв-пойнт) в помещениях без защитных сеток и огнезащиты;

- использовать БПЛА с повреждёнными винтами, трещинами рамы, непрошитыми ESC;

- летать в помещениях, где проводятся сварочные работы, работа с абразивным инструментом, или где есть открытое пламя;

- летать в помещениях с электронным оборудованием без разрешения эксплуатирующей организации.

### 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При потере управления БПЛА:

- пилот подаёт команду «Авария!»;

- Safety Observer дублирует команду голосом;

- нажать тумблер Kill Switch (аварийное отключение моторов) на пульте (должен быть отдельным физическим выключателем с колпачком);

- все присутствующие отступают за защитную сетку или покидают полётную зону;

- после падения — выждать 30 секунд, убедиться в отключении аккумулятора (двигатели не вращаются), после чего извлечь БПЛА.

4.2. При возгорании БПЛА:

- подать голосовое предупреждение «Пожар!»;

- обесточить помещение (аварийное отключение электроэнергии — кнопка у входа);

- применить порошковый огнетушитель (класс E — электроустановки, класс D — Li-Po);

- при возгорании аккумулятора — действовать по ИОТ-ТЛ-05а (не тушить водой!);

- эвакуировать людей из помещения (согласно плану эвакуации);

- вызвать пожарную охрану (101/112);

- сообщить руководителю.

4.3. При травмировании человека:

- подать голосовое предупреждение «Стоп! Травма!»;

- прекратить все полёты в помещении;

- оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую (112);

- зафиксировать обстановку (фото/видео) до прибытия комиссии по расследованию;

- сохранить БПЛА и элементы управления для последующего анализа (изъять полётный контроллер и накопитель).

4.4. При столкновении с оборудованием/конструкциями:

- прекратить полёт;

- оценить повреждения БПЛА и окружающего имущества;

- при повреждении осветительных приборов (работающих под напряжением) — обесточить помещение до начала осмотра;

- при повреждении газовых/пожарных трубопроводов — покинуть помещение, вызвать аварийную службу.

### 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выполнить посадку и отключение:

- после посадки — отключить аккумулятор БПЛА;

- вынуть проп-гарды и осмотреть их на наличие трещин;

- осмотреть раму, винты, моторы на наличие повреждений и люфтов;

- записать в журнал полётов: дата, время, продолжительность, помещение, выявленные замечания, срок службы аккумулятора (количество циклов).

5.2. Привести в порядок полётную зону:

- демонтировать ограждения (сетку, ленту, конусы);

- убрать полётный коврик/мат (если использовался);

- проветрить помещение (не менее 10 минут);

- погасить световые маркеры, отключить дополнительное освещение.

5.3. Провести дебрифинг:

- обсудить с экипажем (пилот + Safety Observer) качество полёта, ошибки, опасные моменты;

- зафиксировать предложения по улучшению безопасности полётов в помещении.

### 6. Ответственность

6.1. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации.

6.2. За нарушение правил безопасности, повлёкшее причинение вреда жизни или здоровью людей либо повреждение имущества, — административная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.3. Полная материальная ответственность за повреждение оборудования, зданий, продукции третьих лиц вследствие неконтролируемого полёта — возлагается на пилота при доказанной вине; при групповом полёте — на пилота, Safety Observer и ответственного за организацию полёта.

С инструкцией ознакомлен(а):

| ФИО | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Разработчик: _____________   Дата: _____________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________   Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________   Дата: _____________