# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-ПБ

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Пожарная безопасность в помещениях технологической лаборатории

## 1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция обязательна для всех обучающихся, педагогических работников и лаборанта, находящихся в помещениях технологической лаборатории.

1.2. Перед началом занятий каждый обучающийся проходит инструктаж по пожарной безопасности и расписывается в журнале Ж-02 «Регистрация инструктажей по ОТ».

1.3. Обучающийся обязан:

- знать расположение плана эвакуации, первичных средств пожаротушения (огнетушители ОУ, ОП), аварийных выходов;

- знать номера вызова пожарной охраны — 101, единой дежурно-диспетчерской службы — 112;

- уметь пользоваться огнетушителем (ОУ — углекислотным, ОП — порошковым);

- содержать рабочее место свободным от легковоспламеняющихся предметов.

1.4. Курение на территории лаборатории запрещено.

## 2. Запрещается

- пользоваться открытым огнём, спичками, зажигалками в помещениях лаборатории;

- использовать неисправные электроприборы, розетки, удлинители;

- оставлять без присмотра включённые электроприборы, паяльные станции, 3D-принтеры, зарядные устройства;

- самовольно включать и отключать электрощиты, рубильники, аварийные выключатели;

- загромождать проходы, эвакуационные выходы, подходы к огнетушителям;

- хранить легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, растворители) в количествах, превышающих сменную потребность;

- сушить одежду и посторонние предметы на отопительных приборах и оборудовании;

- тушить водой электрооборудование, находящееся под напряжением.

## 3. Действия при обнаружении пожара

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (дым, запах гари, открытое пламя) немедленно:

- сообщить педагогу или лаборанту;

- по возможности обесточить оборудование (выдернуть вилку, нажать аварийный выключатель);

- приступить к тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения (ОУ, ОП) на начальной стадии, если это не угрожает жизни;

- при невозможности локализовать пожар — покинуть помещение по плану эвакуации, не пользоваться лифтами;

- вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112, назвать адрес, место возгорания, свои ФИО.

3.2. Обучающимся самостоятельно тушить пожар разрешается только на начальной стадии под руководством педагога. При любом сомнении — немедленно эвакуироваться.

## 4. Тушение электрооборудования под напряжением

4.1. Электрооборудование, находящееся под напряжением, тушить водой, пенными и порошковыми огнетушителями запрещается.

4.2. До снятия напряжения использовать только углекислотные огнетушители (ОУ) с соблюдением диэлектрической дистанции не менее 1 м.

4.3. При возгорании аккумуляторных батарей (Li-Po, Li-ion) воду не использовать — применять порошковый огнетушитель, песок, землю (по специализированным инструкциям ИОТ-ТЛ-01а, ИОТ-ТЛ-05а).

## 5. Эвакуация

- сохранять спокойствие, двигаться организованно по плану эвакуации;

- не создавать паники, не бежать, не толкаться;

- в задымлённом помещении пригибаться, прикрывать рот и нос влажной тканью;

- после выхода собраться в месте сбора, сообщить педагогу о своём присутствии;

- самовольно не возвращаться в здание.

## 6. Порядок проверки средств пожаротушения

6.1. Ответственный за пожарную безопасность ежемесячно проверяет наличие и состояние первичных средств пожаротушения с записью в журнале Ж-09 «Журнал проверки первичных средств пожаротушения».

6.2. Проверка работоспособности огнетушителей и перезарядка проводятся в сроки, установленные изготовителем.

6.3. Учебные эвакуации проводятся не реже двух раз в год с записью в журнале Ж-13.

## 7. Ответственность

7.1. За нарушение требований пожарной безопасности обучающиеся привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка, а работники — в соответствии с законодательством РФ (ст. 20.4 КоАП РФ).

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________