# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-ЭБ

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Электробезопасность при работе с электрооборудованием до 1000 В в технологической лаборатории

## 1. Общие требования электробезопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования электробезопасности при работе с электрооборудованием напряжением до 1000 В (ПК, 3D-принтеры, паяльные станции, блоки питания, зарядные устройства, лабораторные стенды) во всех помещениях технологической лаборатории.

1.2. К самостоятельной работе с электрооборудованием допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте и инструктаж по электробезопасности (I группа по электробезопасности присваивается при допуске к простейшим операциям включения/выключения под контролем педагога).

1.3. Работники, выполняющие обслуживание и ремонт электрооборудования, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II (при работах со снятым напряжением) и не ниже III (при работах в действующих электроустановках до 1000 В), что оформляется в удостоверении.

1.4. Работы, связанные с ремонтом электрооборудования и вскрытием токоведущих частей, обучающимися не выполняются.

1.5. Основание: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда № 903н), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго № 6).

## 2. Опасные факторы и СИЗ

2.1. Основной опасный фактор — поражение электрическим током, а также электрическая дуга при коротком замыкании.

2.2. При выполнении работ под напряжением (только персонал) применяются СИЗ: диэлектрические перчатки (испытание раз в 6 месяцев), диэлектрические ковры (испытание раз в 12 месяцев), инструмент с изолирующими рукоятками, защитные очки.

## 3. Требования перед началом работы

- убедиться в целостности шнуров питания, вилок, корпусов оборудования;

- проверить, что розетки и вилки не имеют механических повреждений;

- убедиться в наличии заземления у оборудования, требующего заземления (осциллографы, станки, промышленные 3D-принтеры);

- не приступать к работе при обнаружении искрения, запаха гари, нагрева корпуса;

- при работе с оборудованием вблизи воды или в сырых помещениях — использовать диэлектрический ковёр.

## 4. Требования во время работы

- не прикасаться к токоведущим частям и оголённым проводам;

- не вскрывать корпуса приборов, блоков питания, контроллеров;

- не работать с оборудованием влажными руками;

- не перегружать удлинители и розетки, не подключать несколько мощных приборов в одну розетку;

- не выдёргивать вилку за шнур;

- при внезапном отключении электроэнергии — немедленно отключить приборы от сети;

- все коммутации (подключение/отключение проводов, перемычек) в лабораторных цепях выполнять только при снятом напряжении.

## 5. Действия при поражении электрическим током

- немедленно обесточить цепь (отключить автомат, рубильник, выдернуть вилку сухими руками);

- освободить пострадавшего от действия тока сухим диэлектрическим предметом (дерево, резина);

- не прикасаться к пострадавшему голыми руками до снятия напряжения;

- уложить пострадавшего, оценить сознание, дыхание, пульс;

- при отсутствии признаков жизни — начать сердечно-лёгочную реанимацию (30:2);

- вызвать скорую помощь (103 или 112), не прекращать реанимацию до прибытия медиков;

- сообщить заведующему, зарегистрировать происшествие в журнале Ж-03.

## 6. Требования по окончании работы

- отключить оборудование от электросети;

- проверить отсутствие нагрева корпусов, запаха гари;

- о неисправностях сообщить педагогу или лаборанту для записи в журнале Ж-04 «Журнал технического состояния».

## 7. Ответственность

7.1. За нарушение требований настоящей инструкции работники несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, обучающиеся — дисциплинарную ответственность по правилам внутреннего распорядка.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________