ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-01

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с робототехническими конструкторами (LEGO EV3, Arduinoи другие) — Кабинет 307 (лаборатория робототехники и электроники)

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с робототехническими конструкторами (LEGO MINDSTORMS EV3, Arduino-совместимые наборы, наборы «Лига Технологий») допускаются обучающиеся, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда (ИОТ-ТЛ-00);

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ);

- инструктаж по оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП);

- инструктаж по электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ).

1.2. Работа выполняется под наблюдением педагога. Персонал (педагог, лаборант), выполняющий обслуживание, ремонт и зарядку аккумуляторных батарей, дополнительно проходит обучение правилам обращения с АКБ (ИОТ-ТЛ-01а).

1.3. Обучающийся обязан:

- соблюдать общие требования ИОТ-ТЛ-00;

- работать только под наблюдением руководителя (педагога);

- использовать конструкторы и комплектующие по назначению;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

- защемление пальцев подвижными частями механизмов (шестерни, гусеницы, рычаги);

- поражение электрическим током (контроллеры, моторы, блоки питания);

- короткое замыкание при неправильном подключении цепей;

- возгорание аккумуляторных батарей (Li-Po, Ni-MH) при нарушении режима заряда;

- падение незакреплённых конструкций;

- порезы при зачистке проводов;

- зрительное утомление при программировании за ПК.

1.5. Запрещается:

- разбирать контроллеры, моторы, датчики без разрешения руководителя;

- подключать блоки питания с напряжением, превышающим допустимое;

- использовать конструкторы вблизи воды и источников тепла;

- оставлять собранные конструкции на краю стола;

- прикладывать избыточное усилие при сборке/разборке деталей;

- вскрывать корпуса аккумуляторов и заряжать их самостоятельно (только лаборант по ИОТ-ТЛ-01а).

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить:

- комплектность конструктора (отсутствие повреждённых деталей);

- исправность контроллера, моторов, датчиков;

- целостность соединительных проводов и кабелей;

- заряд аккумуляторов (при использовании автономного питания);

- отсутствие посторонних предметов на рабочем месте.

2.2. При использовании сетевого блока питания:

- убедиться в целостности шнура и вилки;

- проверить соответствие напряжения (5–12 В постоянного тока, в зависимости от устройства);

- разместить блок питания на устойчивой поверхности вдали от края стола.

2.3. При использовании аккумуляторов:

- проверить отсутствие вздутия, деформации, следов электролита на корпусе;

- убедиться, что контакты аккумулятора не замкнуты.

2.4. При обнаружении неисправностей — доложить руководителю. К работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Сборка конструкций:

- сборку производить на ровной, устойчивой поверхности;

- соединять и разъединять детали плавно, без рывков;

- при использовании инструмента (отвёртки, пинцет) применять по назначению;

- тяжёлые элементы (контроллеры, моторы) закреплять надёжно, исключая самопроизвольное падение.

3.2. Электрические соединения:

- подключать моторы и датчики к контроллеру только при выключенном питании;

- соблюдать полярность подключения (красный — «+», чёрный — «-»);

- не допускать оголения токоведущих частей более 5 мм;

- при сборке схем на макетной плате (Arduino) — проверять отсутствие короткого замыкания мультиметром перед подачей напряжения (по ИОТ-ТЛ-02б).

3.3. Программирование:

- подключать контроллер к ПК только через USB-кабель, входящий в комплект;

- не отсоединять USB-кабель во время загрузки прошивки;

- соблюдать перерывы при работе за ПК (каждые 45–60 минут).

3.4. Пуск и отладка робота:

- перед запуском убедиться, что все колёса, гусеницы и подвижные части не заблокированы;

- запускать робота на ровной поверхности, вдали от края стола;

- не приближать пальцы и части одежды к вращающимся колёсам, гусеницам, шестерням;

- при заклинивании механизма — немедленно отключить питание;

- при испытаниях на полу — оградить зону движения робота.

3.5. Аккумуляторы (установка в робота и обращение):

- использовать только штатные аккумуляторы и зарядные устройства;

- не замыкать контакты аккумуляторов;

- не деформировать и не прокалывать аккумуляторы;

- при нагреве аккумулятора выше 60 °C — немедленно прекратить работу и сообщить педагогу.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- при возникновении нештатной ситуации (задымление, искрение, возгорание) — немедленно отключить питание всех устройств, сообщить руководителю;

- при возгорании — использовать порошковый или углекислотный огнетушитель (не воду);

- при возгорании аккумулятора — не тушить водой, использовать песок, землю или порошковый огнетушитель, эвакуировать людей (по ИОТ-ТЛ-01а);

- при поражении электрическим током — действовать по ИОТ-ТЛ-ЭБ и ИОТ-ТЛ-ПП;

- при травме (порез, защемление, ушиб) — действовать по ИОТ-ТЛ-ПП.

5. Требования охраны труда по окончании работы

- отключить питание всех устройств (контроллеры, блоки питания, ПК);

- разобрать конструкцию, рассортировать детали по контейнерам;

- отсоединить и сдать аккумуляторы лаборанту для хранения (зарядка выполняется только лаборантом по ИОТ-ТЛ-01а);

- привести в порядок рабочее место: убрать инструмент, протереть поверхность стола, проверить отсутствие мелких деталей на полу;

- вымыть руки с мылом;

- сдать рабочее место руководителю.

6. Ответственность

6.1. За нарушение требований настоящей инструкции обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.

С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________