# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-01а

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с аккумуляторными батареями и блоками питания в робототехнике

## 1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при работе с аккумуляторными батареями (АКБ) и блоками питания (БП) в лаборатории робототехники и электроники (кабинет 307).

1.2. К самостоятельной работе с АКБ и БП (зарядка, сборка сборок, подключение БП, обслуживание) допускаются работники (педагог, лаборант), прошедшие:

- вводный и первичный инструктаж по охране труда;

- инструктаж по электробезопасности (I или II группа допуска);

- обучение правилам обращения с Li-ion/Li-Po/Ni-MH/Pb-аккумуляторами.

1.3. Обучающиеся допускаются к сборке схем и подключению готовых заряженных АКБ к робототехническим устройствам только под непосредственным контролем педагога, в соответствии с ИОТ-ТЛ-01 и ИОТ-ТЛ-02б. Зарядку АКБ, сборку аккумуляторных сборок и работы с сетевыми БП выполняет только персонал.

1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

- поражение электрическим током (до 60 В постоянного тока в робототехнике, до 230 В на входе БП);

- термические ожоги при коротком замыкании;

- химические ожоги (электролит: щёлочь — Ni-MH/Ni-Cd, кислота — Pb);

- пожар и взрыв Li-ion/Li-Po аккумуляторов (термический разгон — thermal runaway);

- токсичные газы при возгорании (фтороводород HF, оксиды фосфора, угарный газ);

- высокая температура корпусов БП и АКБ при работе под нагрузкой.

1.5. Типы аккумуляторов и особенности опасности:

| Тип АКБ | Номинальное напряжение элемента | Особенности опасности |
| --- | --- | --- |
| Li-ion (18650, 21700) | 3.6–3.7 В | Термический разгон при перезаряде >4.25 В, КЗ, механическом повреждении |
| Li-Po (полимерный) | 3.7 В | Высокий ток отдачи — КЗ мгновенно разрушает ячейку; механически негерметичен |
| LiFePO4 | 3.2 В | Более стабилен, но также требует защиты BMS |
| Ni-MH | 1.2 В | Термический разгон при перезаряде; щелочной электролит |
| Ni-Cd | 1.2 В | «Эффект памяти»; щелочной электролит; кадмий токсичен |
| Pb (свинцово-кислотный) | 2.0 В | Водород (взрывоопасен); серная кислота; тяжёлый вес |

1.6. Общие запреты:

- оставлять заряжающиеся АКБ без присмотра (особенно Li-ion/Li-Po) — использовать огнеупорный зарядный мешок/ящик;

- замыкать контакты АКБ накоротко (ключи, инструмент, провода);

- бросать, прокалывать, деформировать, нагревать Li-ion/Li-Po АКБ (выше 60 °C);

- использовать несертифицированные или самодельные БП и зарядные устройства;

- эксплуатировать АКБ с повреждённой оболочкой, вздутием, утечкой;

- хранить Li-ion/Li-Po разряженными в ноль (ниже 2.5–3.0 В);

- работать с БП влажными руками или при повышенной влажности.

1.7. Место зарядки АКБ должно быть оснащено: огнеупорным шкафом/сейфом для хранения Li-ion/Li-Po; порошковым (ОП) и/или углекислотным (ОУ) огнетушителем; аптечкой первой помощи; нейтрализующими растворами (10% уксусная кислота — для щёлочи; 10% сода — для кислоты); вентиляцией.

1.8. Все работы по пайке, сборке BMS, подключению БП — только с обесточенным оборудованием.

## 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Общие проверки:

- осмотреть АКБ: вздутие, трещины, утечка, окисление контактов;

- проверить изоляцию проводов и разъёмов (XT30/60/90, JST и др.);

- убедиться, что БП заземлён (для сетевых 220 В AC — PE провод);

- проверить, что зарядное устройство настроено на правильный тип АКБ и ток заряда;

- включить вентиляцию.

2.2. Для Li-ion/Li-Po АКБ:

- проверить напряжение каждой ячейки мультиметром (допустимо: 3.0–4.2 В; хранение: 3.7–3.85 В);

- убедиться, что балансировочный разъём подключён к BMS/зарядному устройству;

- разместить АКБ в LiPo-Safe Bag или огнеупорной керамической коробке.

2.3. Для свинцово-кислотных АКБ (Pb): проверить уровень электролита, вентиляционные отверстия, плотность электролита ареометром (1.27–1.30 г/см³ для заряженной АКБ).

2.4. Для БП (AC-DC / DC-DC):

- проверить входное напряжение (соответствие сети 220 В);

- убедиться, что клеммы подключены правильно (L, N, PE / +, -);

- проверить, что ток нагрузки не превышает номинал БП (запас 20–30%);

- осмотреть конденсаторы (нет вздутия, утечки).

2.5. Подготовить рабочее место: убрать токопроводящие предметы (ключи, металлические линейки, фольгу), постелить негорючий коврик.

2.6. Проверить наличие СИЗ: защитные очки (обязательно), диэлектрические перчатки (для работ с БП 220 В), резиновые/нитриловые перчатки (при работе с электролитом), антистатический браслет (при монтаже BMS).

## 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Зарядка аккумуляторных батарей:

- заряжать ТОЛЬКО специализированным зарядным устройством с поддержкой данного типа АКБ;

- при превышении температуры корпуса АКБ более 55–60 °C — прервать зарядку;

- Li-ion/Li-Po заряжать в LiPo-Safe Bag на негорючей поверхности;

- зарядные устройства располагать на расстоянии не менее 0.5 м от легковоспламеняемых материалов;

- не оставлять АКБ на зарядке без присмотра.

3.2. Балансировка Li-ion/Li-Po: обязательна для сборок 2S и выше; разность напряжений между ячейками не более 0.1 В; при разности >0.3 В — батарея неисправна, зарядка запрещена.

3.3. Не допускать глубокого разряда: Li-ion < 3.0 В, Li-Po < 3.2 В, LiFePO4 < 2.5 В, Pb < 11.5 В (12 В система).

3.4. Сборка аккумуляторных сборок (только персонал):

- Ni-полоски соединять только точечной сваркой (spot welder); пайка проводов к BMS — паяльником не более 350 °C с некислотным флюсом;

- все контакты изолировать (каптоновая лента + термоусадка);

- между ячейками Li-Po проложить негорючий изолятор;

- плавкие предохранители — обязательны последовательно с АКБ (номинал 120–150% от макс. рабочего тока);

- не использовать «крокодилы» для постоянного подключения нагрузок.

3.5. Эксплуатация блоков питания:

- AC-DC БП подключать через автомат/УЗО (30 мА);

- не перегружать БП — мощность нагрузки ≤ 80% от номинала;

- вход 220 В подключать только через разъём IEC C13/C14 или клеммник, изолированный от случайного прикосновения;

- лабораторные БП: режим CC/CV настраивать до подключения нагрузки;

- запрещается подключать источники напряжения (например, заряженный АКБ) к выходу БП — выход из строя, пожар.

3.6. Работа с робототехническими системами (обучающиеся — под контролем педагога):

- перед включением проверить, что робот не зажат, колёса/приводы не заблокированы;

- все силовые соединения протянуты и изолированы;

- первый пуск — на холостом ходу;

- убедиться в наличии аварийного выключателя (Emergency Stop);

- при скачке тока (двигатель заклинен) — немедленно обесточить.

3.7. Проблемные ситуации и действия:

| Аварийная ситуация | Причина | Действия |
| --- | --- | --- |
| Вздутие Li-Po/Li-ion | Переразряд, КЗ, перезаряд, старение | Изолировать, переместить в огнеупорный контейнер, утилизировать |
| Нагрев > 60 °C при заряде | Ток заряда слишком высок / неисправная ячейка | Прервать заряд, остудить, отбраковать ячейку |
| Искрение при подключении | КЗ / неправильная полярность / ёмкостная нагрузка | Немедленно отключить; добавить предохранитель; проверить полярность |
| Утечка электролита (Pb) | Повреждение корпуса, перезаряд | Нейтрализация содой (Pb); работать в перчатках, очках |
| Дым / искры из БП | Пробой конденсаторов, превышение нагрузки | Обесточить, отключить от сети, тушить ОП/ОУ |

## 4. Требования безопасности по окончании работы

- отключить АКБ от нагрузки и зарядного устройства;

- проверить напряжение: Li-ion/Li-Po привести к напряжению хранения 3.7–3.85 В на ячейку;

- поместить Li-Po АКБ в огнеупорный сейф/LiPo Safe, разделяя заряженные и разряженные;

- обесточить и отключить все блоки питания от сети 220 В;

- убрать инструмент, измерительные приборы, кабели;

- выключить вентиляцию (через 15 минут);

- обо всех неисправностях, аварийных ситуациях, случаях возгорания сообщить руководителю и сделать запись в журнале эксплуатации (Ж-04, Ж-07);

- утилизация АКБ: Li-ion/Li-Po сдать в пункт приёма опасных отходов (не выбрасывать в бытовой мусор); Pb — на переработку; Ni-MH/Cd — в эко-пункт; перед сдачей Li-ion/Li-Po разрядить через лампу 12 В/5 Вт в огнеупорной ёмкости.

## 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Термический разгон Li-ion/Li-Po (пожар, взрыв):

- НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ — литий реагирует с водой с выделением водорода;

- использовать порошковый огнетушитель (класс D — для металлов) или песок/керамзит/кошму;

- при возгорании одной ячейки — немедленно эвакуировать соседние АКБ из зоны;

- покинуть помещение при сильном задымлении (HF токсичен);

- вызвать пожарную службу (101/112), предупредить о наличии литиевых аккумуляторов.

5.2. Попадание электролита на кожу/в глаза:

- щелочной электролит (Ni-MH, Ni-Cd) — промыть обильно водой или 2% раствором уксусной/борной кислоты;

- кислотный электролит (Pb) — промыть 10% раствором пищевой соды, затем водой;

- в глаза — промывать проточной водой 20 минут, наложить повязку, немедленно к окулисту;

- обратиться в медпункт.

5.3. Короткое замыкание АКБ: прервать цепь (разомкнуть разъём/отключить предохранитель/перерубить провод изолированным инструментом); не касаться оголённых проводов голыми руками; после охлаждения осмотреть АКБ на вздутие и утечку.

5.4. Поражение электрическим током (220 В от БП): немедленно обесточить цепь; при потере сознания — проверить пульс/дыхание, начать сердечно-лёгочную реанимацию; вызвать скорую (103/112); не прикасаться к пострадавшему до снятия напряжения.

5.5. Пожар в помещении зарядной станции: обесточить всё оборудование (общий рубильник); использовать ОП/ОУ огнетушители; при невозможности локализовать — эвакуация, вызов 101/112; не открывать окна (приток кислорода усилит горение Li-АКБ).

## 6. Заключительные положения

6.1. Нарушение требований настоящей инструкции влечёт ответственность согласно Трудовому кодексу РФ и КоАП РФ (вплоть до уголовной — ст. 143 УК РФ).

6.2. Инструкция пересматривается каждые 5 лет или при изменении технологии, введении нового оборудования, происшествии/несчастном случае.

6.3. Работники, работающие с АКБ, проходят медосмотр не реже 1 раза в год.

6.4. Нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ Р МЭК 60950-1-2014; Правила противопожарного режима в РФ (ППР); ПТЭЭП.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________