# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-02

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с паяльным оборудованием (паяльная станция) — Кабинет 307 (лаборатория робототехники и электроники)

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с паяльным оборудованием допускаются обучающиеся, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда (ИОТ-ТЛ-00);

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ);

- инструктаж по оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП);

- инструктаж по электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ).

1.2. Возраст допуска — с 12 лет, работа только под наблюдением руководителя (педагога).

1.3. Обучающийся обязан:

- работать только под контролем руководителя (педагога);

- использовать паяльную станцию строго по назначению;

- соблюдать правила личной гигиены;

- немедленно сообщать о любых неисправностях, травмах, аварийных ситуациях.

1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

- термические ожоги (жало паяльника — до 400 °C, расплавленный припой);

- поражение электрическим током (220 В, паяльная станция);

- отравление парами флюса и припоя (свинец, канифоль);

- поражение глаз (брызги припоя, отлетающие кусочки флюса);

- пожар (воспламенение горючих материалов при контакте с жалом);

- порезы зачищенными проводами и острыми выводами компонентов.

1.5. Запрещается:

- работать с неисправной паяльной станцией;

- оставлять включённый паяльник без присмотра;

- использовать самодельные паяльники и блоки питания;

- паять вблизи легковоспламеняющихся жидкостей и материалов;

- использовать припой без вытяжной вентиляции;

- касаться жала паяльника руками;

- класть паяльник на стол, провода, пластик — только на подставку.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду:

- хлопчатобумажный халат или фартук;

- защитные очки (обязательно);

- при длительной работе — респиратор (класс FFP2 или FFP3).

2.2. Проверить:

- исправность паяльной станции (целостность шнура, вилки, корпуса);

- наличие и исправность термостойкой подставки для паяльника;

- наличие влажной губки для очистки жала;

- исправность вытяжной вентиляции (местный отсос);

- наличие средств пожаротушения (огнетушитель) и аптечки.

2.3. Подготовить рабочее место:

- убрать посторонние предметы, легковоспламеняющиеся материалы;

- разместить паяльную станцию на термостойкой поверхности (керамика, металл);

- обеспечить свободный доступ к выключателю и розетке.

2.4. При обнаружении неисправностей — доложить руководителю. К работе не приступать.

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Включение и настройка:

- установить необходимую температуру жала (рекомендуемый диапазон: 280–350 °C для свинцового припоя, 320–380 °C для бессвинцового);

- дождаться выхода на рабочий режим (индикация на дисплее станции);

- перед началом пайки очистить жало о влажную губку.

3.2. Процесс пайки:

- работать только в вытяжной вентиляции (местный отсос включён);

- держать паяльник только за рукоятку;

- не прикасаться жалом к проводам, пластику, столу, одежде;

- подавать припой аккуратно, избегая разбрызгивания;

- при пайке мелких SMD-компонентов использовать пинцет (не пальцы);

- не вдыхать пары флюса — держать лицо на расстоянии не менее 20–30 см от места пайки;

- при перерывах — укладывать паяльник только на штатную термостойкую подставку;

- не направлять жало в сторону других людей.

3.3. Зачистка проводов:

- использовать стриппер (автоматический съёмник изоляции) или нож для зачистки;

- зачищать провода в направлении «от себя»;

- не зачищать провода зубами.

3.4. Использование флюса:

- применять флюс согласно его назначению (канифоль, спиртоканифоль, гелевые флюсы);

- не использовать агрессивные кислотные флюсы без специального разрешения руководителя;

- после пайки удалять остатки флюса спиртом или специальным очистителем.

3.5. Запрещается во время работы:

- касаться жала и нагретых деталей руками;

- проверять нагрев пальцами;

- дуть на место пайки для охлаждения (использовать вентилятор);

- есть, пить на рабочем месте;

- отвлекаться, разговаривать по телефону во время пайки.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При термическом ожоге:

- немедленно охладить поражённый участок холодной проточной водой (не менее 10–15 минут, до исчезновения боли);

- не наносить мази, масла, спирт на свежий ожог;

- наложить стерильную сухую повязку;

- при ожоге II степени и выше (пузыри) — обратиться в медпункт;

- сообщить руководителю.

4.2. При поражении электрическим током:

- отключить паяльную станцию от сети (выдернуть вилку или отключить рубильник);

- освободить пострадавшего от действия тока сухим диэлектрическим предметом (дерево, резина);

- вызвать скорую помощь (103 или 112);

- при отсутствии дыхания и пульса — начать сердечно-лёгочную реанимацию.

4.3. При пожаре:

- обесточить оборудование;

- сообщить руководителю;

- применить углекислотный или порошковый огнетушитель (не воду — опасно поражением током);

- начать эвакуацию.

4.4. При поражении глаз брызгами припоя или флюса:

- промыть глаз большим количеством чистой воды (не менее 15 минут);

- не тереть глаз;

- немедленно обратиться к врачу.

4.5. При порезе:

- остановить кровотечение;

- обработать рану антисептиком;

- наложить стерильную повязку.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

- отключить паяльную станцию от электросети (выключатель на корпусе + выдернуть вилку);

- дождаться полного остывания жала паяльника (не менее 5–7 минут). Не проверять остывание пальцами;

- убрать паяльную станцию и инструмент в отведённое место хранения;

- выключить вытяжную вентиляцию (местный отсос);

- привести в порядок рабочее место: убрать остатки припоя, обрезки проводов; протереть стол; проветрить помещение (5–10 минут);

- снять СИЗ (очки, респиратор, фартук);

- вымыть руки с мылом (обязательно — для удаления остатков флюса и свинца);

- сдать рабочее место руководителю.

## 6. Ответственность

6.1. За нарушение требований настоящей инструкции обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________