# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-02а

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с электроизмерительными приборами (мультиметр, осциллограф) — Кабинет 307

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при выполнении работ с электроизмерительными приборами — цифровыми и аналоговыми мультиметрами, осциллографами, а также вспомогательными принадлежностями (щупы, пробники, токоизмерительные клещи) в лаборатории электроники.

1.2. Инструкция разработана на основании:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда № 903н);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (приказ Минэнерго № 6);

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

1.3. Обучающиеся допускаются к работе с электроизмерительными приборами в учебных целях (цепи низкого напряжения 5–24 В, измерение параметров лабораторных схем) после прохождения вводного инструктажа (ИОТ-ТЛ-00), первичного инструктажа на рабочем месте и инструктажа по электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ), только под контролем педагога.

1.4. Персонал (педагог, лаборант), выполняющий измерения в действующих электроустановках до 1000 В и работы с сетевыми цепями 220 В, должен иметь группу по электробезопасности не ниже II (при измерениях в цепях со снятым напряжением) и не ниже III (при работе в действующих электроустановках до 1000 В), пройти обучение, стажировку и проверку знаний.

1.5. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только ту работу, которая поручена и по которой проведён инструктаж;

- знать и соблюдать требования настоящей инструкции;

- знать приёмы освобождения пострадавшего от действия электрического тока и правила оказания первой помощи;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты (СИЗ);

- немедленно сообщать руководителю о любой неисправности оборудования, травме или аварийной ситуации.

1.6. Запрещается допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы:

| Фактор | Источник |
| --- | --- |
| Поражение электрическим током | Токоведущие части под напряжением, неисправные приборы, повреждённая изоляция щупов и проводов |
| Электрическая дуга | Короткое замыкание при неправильном подключении |
| Недостаточная освещённость | Работа в щитах, распределительных шкафах |
| Опасность механических травм | Работа вблизи движущихся частей оборудования |

1.8. СИЗ: диэлектрические перчатки (испытываются раз в 6 месяцев); диэлектрические ковры (испытываются раз в 12 месяцев); защитные очки (при работе под напряжением); инструмент с изолирующими рукоятками.

1.9. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением трудовой дисциплины и влечёт ответственность в установленном законом порядке.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть и надеть полагающиеся СИЗ (диэлектрические перчатки, ковёр, очки).

2.2. Проверить исправность электроизмерительных приборов:

- мультиметр: целостность корпуса, щупов и проводов, исправность предохранителя, работа дисплея, отсутствие запаха гари;

- осциллограф: целостность корпуса, экрана, кабеля питания, исправность пробника и разъёма BNC, соответствие переключателя напряжения сети (220 В).

2.3. Убедиться, что класс точности и диапазоны измерений прибора соответствуют выполняемой работе.

2.4. Подготовить рабочее место:

- освободить рабочую зону от посторонних предметов;

- обеспечить достаточное освещение (не менее 150 лк в зоне измерений);

- при работе в сырых, влажных помещениях — использовать диэлектрический ковёр;

- при работе на высоте — проверить исправность лестницы или подмости.

2.5. Проверить наличие заземления: металлический корпус осциллографа должен быть заземлён; корпуса мультиметров из диэлектрического материала надёжно изолируются от земли.

2.6. Ознакомиться с принципиальной схемой и паспортными данными измеряемого оборудования. При отсутствии схемы или неясности в точках подключения — работу не начинать, обратиться к руководителю.

2.7. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения (углекислотные огнетушители — ОУ) на рабочем месте.

2.8. Запрещается:

- использовать неисправные приборы;

- применять щупы с повреждённой изоляцией;

- работать с прибором, у которого разбит корпус или экран;

- использовать мультиметр с перегоревшим предохранителем для измерения токов;

- подключать прибор к цепям, параметры которых заведомо превышают пределы измерения.

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Общие правила безопасности:

- все подключения и отключения измерительных приборов, требующие разрыва электрической цепи, производить только при снятом напряжении;

- подключение приборов, не требующих разрыва цепи (измерение напряжения, осциллографирование в учебных цепях до 24 В), допускается под напряжением с использованием изолированных проводов с наконечниками;

- запрещается проводить измерения во время грозы или при приближении грозового фронта;

- работать только одной рукой (по возможности) при измерениях под напряжением — вторая рука не должна касаться заземлённых конструкций.

3.2. При работе с мультиметром:

- режим измерения и предел устанавливать до подключения щупов к измеряемой цепи;

- измерение напряжения: щупы подключаются параллельно нагрузке. Начинать с наибольшего предела, затем понижать до оптимального;

- измерение тока: щупы подключаются в разрыв цепи (последовательно). Перед подключением убедиться, что ток не превышает номинала предохранителя мультиметра;

- измерение сопротивления: цепь должна быть обесточена, конденсаторы — разряжены;

- прозвонка цепи выполняется только на обесточенном оборудовании.

3.3. Категорически запрещается:

- переключать режимы и пределы измерения под нагрузкой, если щупы подключены к цепи под напряжением;

- использовать мультиметр для измерения напряжения в режиме измерения тока (приводит к короткому замыканию);

- прикасаться к металлическим частям щупов во время измерений;

- измерять напряжение на сетевых цепях 220 В бытовым мультиметром без высоковольтного пробника;

- оставлять включённый мультиметр без присмотра.

3.4. При измерении ёмкости конденсаторов предварительно разрядить их через разрядное сопротивление.

3.5. При работе с осциллографом:

- перед включением в сеть убедиться, что переключатель напряжения питания на задней панели соответствует напряжению сети (220 В);

- кабель питания осциллографа должен быть трёхжильным (с заземляющим проводником), розетка — с рабочим заземлением;

- подключение пробника к осциллографу производить при выключенном приборе;

- при работе с цепями, не имеющими гальванической развязки от сети 220 В (только персонал), использовать дифференциальный пробник или разделительный трансформатор;

- не допускать замыкания «земляного» провода пробника на фазный провод — это приводит к короткому замыканию и повреждению прибора;

- не прикасаться к разъёму BNC и металлическим частям пробника, если «земля» пробника соединена с точкой, находящейся под напряжением;

- не отключать заземляющий проводник осциллографа;

- не превышать максимальное входное напряжение канала осциллографа (указано в паспорте прибора).

3.6. При работе с осциллографом в лаборатории: рабочий стол должен быть заземлён (антистатическое покрытие); при пайке с использованием осциллографа паяльник должен быть заземлён.

3.7. Измерения на высоте свыше 1,8 м выполнять с использованием лестниц или стремянок, оборудованных упорами и резиновыми наконечниками. Работать с двух рук запрещено — прибор должен быть закреплён.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно: отключить оборудование, удалить людей из опасной зоны, сообщить руководителю работ.

4.2. При поражении электрическим током:

- освободить пострадавшего от действия тока: отключить рубильник, выключатель; при невозможности — отбросить провод сухой деревянной палкой или другим изолирующим предметом;

- не прикасаться к пострадавшему голыми руками, пока он находится под напряжением;

- уложить пострадавшего на ровную поверхность;

- оценить состояние: сознание, дыхание, пульс;

- при отсутствии признаков жизни — немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию (30 нажатий : 2 вдоха ИВЛ);

- вызвать скорую помощь (103 или 112);

- не прекращать реанимацию до прибытия медиков или восстановления самостоятельного дыхания/пульса.

4.3. При загорании электрооборудования:

- обесточить установку (отключить вводной автомат, рубильник);

- приступить к тушению углекислотным огнетушителем (ОУ);

- запрещается тушить электрооборудование водой, пенными или порошковыми огнетушителями до снятия напряжения;

- эвакуировать людей из зоны пожара;

- вызвать пожарную охрану (101 или 112).

4.4. При повреждении измерительного прибора (треск, запах гари, дым, искрение): немедленно отключить прибор от сети и от измеряемой цепи; не прикасаться к прибору до выяснения причины неисправности; сообщить руководителю.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

- отключить измерительные приборы от измеряемых цепей и от питающей сети;

- отсоединить щупы и пробники — в первую очередь от цепей под напряжением (если измерения велись под напряжением), затем от прибора;

- разрядить ёмкостные элементы (конденсаторы), если они были подключены к прибору, через разрядное сопротивление;

- очистить приборы и принадлежности от пыли и загрязнений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- убрать приборы в отведённые места хранения (футляры, кейсы, шкафы);

- осмотреть СИЗ на предмет повреждений, при необходимости сдать на перезарядку/испытание;

- снять средства индивидуальной защиты, убрать в шкаф;

- проверить отсутствие посторонних предметов на рабочем месте;

- вымыть руки тёплой водой с мылом;

- доложить руководителю работ о выполненном задании и обо всех замечаниях, возникших в процессе работы.

## 6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции несёт работник, выполняющий измерения; контроль возлагается на руководителя структурного подразделения.

6.2. Срок действия инструкции — 5 лет. Пересмотр производится досрочно при изменении законодательства, технологических процессов или по результатам расследования несчастных случаев.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________