# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-02б

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с микроконтроллерами и макетными платами (Arduino)

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с микроконтроллерами (Arduino и совместимыми), макетными платами, датчиками и периферийными модулями допускаются обучающиеся, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда (ИОТ-ТЛ-00);

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ);

- инструктаж по оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП);

- инструктаж по электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ).

1.2. Обучающийся обязан:

- соблюдать общие требования ИОТ-ТЛ-00;

- работать только под наблюдением педагога;

- использовать компоненты строго по назначению;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

1.3. Опасные и вредные факторы:

- поражение электрическим током (цепи до 5–12 В от USB/блока питания, а также 220 В на входе сетевых блоков питания);

- короткое замыкание при неправильном монтаже на макетной плате;

- перегрев и возгорание компонентов (транзисторы, регуляторы напряжения, аккумуляторы) при превышении токов;

- термические ожоги при пайке (по инструкции ИОТ-ТЛ-02);

- порезы при зачистке проводов и работе с выводами компонентов;

- зрительное утомление при программировании за ПК.

1.4. Запрещается:

- подавать напряжение на схему до проверки монтажа;

- подключать источники напряжения 220 В к макетной плате и микроконтроллеру напрямую;

- использовать самодельные или неисправные блоки питания;

- вносить изменения в схему под напряжением;

- оставлять включённые схемы без присмотра;

- разбирать микроконтроллеры и модули без разрешения педагога.

## 2. Требования перед началом работы

- проверить комплектность и исправность компонентов, отсутствие повреждённой изоляции проводов;

- убедиться в исправности USB-кабеля и сетевого блока питания (при использовании);

- освободить рабочее место от посторонних предметов;

- при обнаружении неисправностей — доложить педагогу, к работе не приступать.

## 3. Требования во время работы

3.1. Сборка схем:

- собирать схему только при отключённом питании;

- проверять правильность монтажа по принципиальной схеме;

- соблюдать полярность подключения компонентов (светодиоды, конденсаторы, диоды);

- не допускать оголения токоведущих частей более 5 мм;

- перед подачей напряжения проверять схему мультиметром на отсутствие короткого замыкания.

3.2. Подача напряжения:

- подавать напряжение только с разрешения педагога;

- начинать работу с пониженного напряжения;

- при нагреве компонентов, искрении, запахе гари — немедленно обесточить схему и сообщить педагогу;

- не прикасаться к оголённым проводникам и выводам под напряжением.

3.3. Программирование:

- подключать микроконтроллер к ПК только через штатный USB-кабель;

- не отсоединять кабель во время загрузки прошивки;

- соблюдать перерывы при работе за ПК (каждые 45–60 минут).

3.4. Работа с внешними модулями и сервоприводами:

- не превышать допустимый ток и напряжение модулей;

- не блокировать вращение сервоприводов и двигателей длительно (перегрев);

- питание мощных потребителей (двигатели, сервоприводы) подавать только через отдельный источник, не от USB-порта ПК.

3.5. Аккумуляторы:

- использовать только штатные аккумуляторы и зарядные устройства;

- не допускать короткого замыкания контактов;

- при нагреве аккумулятора выше 60 °C — прекратить работу и сообщить педагогу.

## 4. Требования в аварийных ситуациях

- при задымлении, искрении, возгорании — немедленно обесточить схему, сообщить педагогу;

- при возгорании — использовать углекислотный или порошковый огнетушитель (не воду);

- при поражении электрическим током — действовать по ИОТ-ТЛ-ЭБ и ИОТ-ТЛ-ПП;

- при травме — действовать по ИОТ-ТЛ-ПП.

## 5. Требования по окончании работы

- отключить питание схемы, отсоединить USB-кабель;

- разобрать схему (по указанию педагога) или сохранить её собранной в обесточенном состоянии;

- убрать компоненты в контейнеры, провода — в отведённое место;

- привести рабочее место в порядок, вымыть руки;

- сдать рабочее место педагогу.

## 6. Ответственность

6.1. За нарушение требований настоящей инструкции обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________