# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-03

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа на FDM-3D-принтере — Кабинет 301 (зона 3D-печати)

## 1. Общие требования безопасности

1.1. К работе на FDM-3D-принтере допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ), первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП) и электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ), а также обучение безопасным приёмам работы с принтером под контролем педагога.

1.2. Самостоятельный запуск печати и обслуживание принтера (замена сопла, очистка хотэнда) выполняются обучающимися только после стажировки с разрешения педагога. Обслуживание электрической части выполняет персонал (педагог, лаборант).

1.3. Оператор обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только порученную работу;

- знать устройство и принцип работы FDM-принтера;

- применять средства индивидуальной защиты (СИЗ).

1.4. Опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура элементов принтера (сопло до 280 °C, стол до 120 °C);

- выделение летучих органических соединений (стирол, акрилонитрил, капролактам) и ультрадисперсных частиц;

- наличие движущихся частей (приводы осей X/Y/Z, экструдер);

- острые кромки, заусенцы на деталях и инструменте;

- поражение электрическим током;

- повышенная запылённость воздуха рабочей зоны (частицы пластика);

- опасность ожогов при контакте с нагретыми элементами.

1.5. СИЗ: халат хлопчатобумажный; очки защитные (при постобработке и удалении поддержек); перчатки термостойкие (при обслуживании горячих компонентов); респиратор (при работе с ABS, ASA, поликарбонатом).

1.6. В помещении с 3D-принтером должна быть приточно-вытяжная вентиляция или система фильтрации воздуха (HEPA + угольный фильтр). При работе с ABS и подобными материалами принтер должен быть размещён в закрытом корпусе с отводом воздуха наружу.

1.7. Запрещается:

- работать на неисправном оборудовании;

- оставлять принтер без присмотра на длительное время (более 2 часов);

- использовать пластики с истёкшим сроком годности или без маркировки;

- пользоваться открытым огнём вблизи принтера.

1.8. О каждом несчастном случае или неисправности немедленно сообщать руководителю работ.

## 2. Требования безопасности перед началом работы

- проветрить помещение, проверить работу вентиляции;

- проверить исправность принтера: внешний осмотр (отсутствие повреждений корпуса, кабелей, разъёмов), целостность трубки Bowden (при наличии), отсутствие посторонних предметов на платформе и внутри рабочей камеры;

- проверить состояние рабочей поверхности (стола): чистота, отсутствие повреждений покрытия;

- проверить наличие и качество филамента: катушка закреплена, нить заправлена в направляющую, срез ровный, без запутывания;

- проверить корректность G-code: выбранный пластик, наличие поддержек, температуру стола и сопла — соответствие материалу;

- убедиться, что зона вокруг принтера свободна, ничто не мешает движению осей;

- проверить наличие средств пожаротушения (порошковый огнетушитель) и аптечки первой помощи.

## 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Запуск печати:

- после запуска печати дождаться завершения калибровки стола и начала первого слоя;

- убедиться, что первый слой ложится ровно, адгезия хорошая;

- при выявлении проблем — немедленно остановить печать (кнопка Emergency Stop или аварийное выключение питания).

3.2. Во время печати ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прикасаться к нагретому соплу и столу;

- вставлять руки в рабочую камеру при движении осей;

- отключать или выдёргивать кабели из принтера;

- перегружать модель или изменять параметры печати через интерфейс во время активной печати (исключение — корректировка скорости/температуры на небольшой диапазон);

- использовать сжатый воздух для очистки.

3.3. Наблюдение за процессом: контролировать процесс печати визуально (первый слой, через 10–15 минут, далее каждый час); при длительной печати (>4 часов) обеспечить периодический контроль.

3.4. При замене филамента: дождаться нагрева сопла до рабочей температуры; выполнять извлечение и заправку в термостойких перчатках; осторожно — из сопла может вытекать расплавленный пластик; извлечённый филамент отправить в контейнер для отходов.

3.5. При засорении сопла: выключить нагрев сопла, дождаться остывания до комнатной температуры; выполнить «cold pull» или разборку хотэнда; работы с соплом проводить инструментом (ключ, пинцет) — не руками.

3.6. При сбое печати: немедленно остановить печать; отключить нагрев стола и сопла; дождаться остывания (не менее 5 минут); удалить остатки пластика, повреждённые детали; произвести калибровку перед следующим запуском.

3.7. При появлении запаха гари, дыма, искр — НЕМЕДЛЕННО: остановить печать (аварийная остановка); отключить принтер от сети; при наличии дыма/возгорания — использовать углекислотный или порошковый огнетушитель (НЕ заливать водой); покинуть помещение при усилении задымления, вызвать пожарную службу (112/101).

## 4. Требования безопасности по окончании работы

- дождаться завершения печати; если принтер не завершил печать — остановить через меню или отключить нагрев;

- отключить нагрев стола и сопла;

- дождаться остывания стола до температуры не более 40 °C (обычно 5–10 минут);

- извлечь готовую деталь — использовать шпатель, не повреждая покрытие стола;

- при необходимости — снять поддержки, обработать края;

- убрать рабочее место: очистить стол от остатков пластика, протереть направляющие;

- отключить принтер от сети, если он не будет использоваться длительное время;

- отключить вентиляцию через 15–20 минут после завершения печати;

- проверить чистоту фильтров (HEPA/угольного) — при необходимости заменить;

- снять и осмотреть СИЗ;

- обо всех замечаниях и неисправностях сообщить руководителю.

## 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Возгорание: остановить печать, обесточить принтер; использовать порошковый (ОП) или углекислотный (ОУ) огнетушитель; не использовать воду; при сильном возгорании — эвакуация, вызов пожарной службы (101/112).

5.2. Электротравма: немедленно обесточить оборудование (отключить автомат/выдернуть вилку сухими руками); вызвать скорую помощь (103/112); оказывать первую помощь согласно ИОТ-ТЛ-ПП; не прикасаться к пострадавшему до снятия напряжения.

5.3. Термический ожог: прекратить работу; охладить место ожога проточной водой (10–15 минут); наложить стерильную повязку; вызвать скорую помощь (103) при ожогах II степени и выше; не вскрывать волдыри, не наносить масла/мази.

5.4. Отравление летучими веществами: прекратить работу; покинуть помещение, выйти на свежий воздух; отключить принтер, усилить вентиляцию; при ухудшении самочувствия — обратиться к врачу.

5.5. Травмирование движущимися частями: нажать аварийный стоп; освободить конечность (при затягивании в механизм — не применять силу, вызвать спасателей/руководителя); оказать первую помощь, вызвать скорую.

## 6. Заключительные положения

6.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; обучающиеся — дисциплинарную ответственность.

6.2. Инструкция пересматривается не реже одного раза в 5 лет или при изменении условий труда, замене оборудования, внедрении новых материалов.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________