# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-03а

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Постобработка 3D-печатных деталей (шлифовка, грунтовка, покраска) — Кабинет 301

## 1. Общие требования безопасности

1.1. К выполнению постобработки 3D-печатных деталей допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ) (ЛВЖ — легковоспламеняющиеся жидкости), инструктаж по первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП), а также обучение безопасным методам работы с ручным электроинструментом и лакокрасочными материалами.

1.2. Работы с лакокрасочными материалами (ЛКМ), растворителями и ацетоном выполняются только под контролем педагога. Работы, связанные с паровой полировкой ацетоном, выполняются только персоналом.

1.3. Опасные и вредные производственные факторы:

- токсичные пары растворителей, лаков, красок, грунтовок (ацетон, толуол, ксилол, этилацетат);

- мелкодисперсная пыль пластика (ABS, PLA, PETG, полиамид) — раздражает дыхательные пути;

- высокая температура воздуха при сушке/полимеризации (термошкаф, фен);

- острые кромки и заусенцы на деталях;

- повышенный уровень шума и вибрация при работе шлифмашиной, дремелем, компрессором;

- легковоспламеняемость ЛКМ и растворителей;

- пожаро- и взрывоопасность (аэрозольные баллончики, пары растворителей);

- опасность поражения электрическим током.

1.4. Состав рабочего места: вытяжной шкаф или принудительная приточно-вытяжная вентиляция; покрасочная камера (спрей-буф) или хорошо проветриваемое помещение; средства пожаротушения (порошковый огнетушитель, ящик с песком, войлок); аптечка первой помощи; ёмкости для утилизации промасленной ветоши и ЛВЖ.

1.5. Запрещается:

- работать в помещении без вентиляции;

- использовать открытый огонь, курить в зоне постобработки;

- оставлять промасленную ветошь, салфетки — могут самовозгораться;

- сливать растворители и краски в канализацию;

- использовать сжатый воздух для очистки одежды;

- хранить ЛВЖ в количествах, превышающих сменную потребность.

## 2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть СИЗ в соответствии с видом работ:

| Вид работ | Обязательные СИЗ |
| --- | --- |
| Механическая шлифовка (сухая) | Респиратор (класс FFP2/FFP3), очки защитные, перчатки х/б, наушники/беруши |
| Влажная шлифовка | Перчатки резиновые/нитриловые, очки |
| Грунтовка (ручная / кисть) | Респиратор полумаска с фильтром А1/А2, перчатки нитриловые, очки |
| Покраска аэрозольная (баллончик) | Респиратор с фильтром А1/А2, перчатки нитриловые, очки, комбинезон/халат |
| Покраска краскопультом | Полумаска/противогаз с фильтрами А2 + Р3, комбинезон, перчатки, очки герметичные |
| Сушка/полимеризация / термофен | Перчатки термостойкие |

2.2. Проверить исправность оборудования: шлифовальная машина, дремель (целостность кабеля); компрессор (манометр, предохранительный клапан); краскопульт (чистота сопла, отсутствие подтеканий); вытяжка/вентиляция (включить, проверить тягу); термошкаф/фен (исправность терморегулятора).

2.3. Проветрить помещение, включить приточную и вытяжную вентиляцию за 10–15 минут до начала работ.

2.4. Подготовить рабочую зону: убрать посторонние предметы, горючие материалы; застелить рабочий стол бумагой/плёнкой; подготовить ёмкость с водой/песком на случай возгорания.

2.5. Проверить наличие и срок годности лакокрасочных материалов, растворителей, шпатлёвок.

2.6. При работе с ацетоном (паровая полировка ABS/ASA) — только персонал, дополнительно: противогаз с фильтром А; перчатки бутилкаучуковые (нитрил разрушается ацетоном); герметичная ёмкость для паровой обработки; запрещён открытый нагрев ацетона — только контролируемый (испаритель, не выше 56 °C).

## 3. Требования безопасности во время работы

3.1. Шлифовка:

- сухую шлифовку выполнять ТОЛЬКО при включённой вентиляции/пылеотсосе;

- закреплять деталь в тисках или струбцине — не держать руками;

- не прижимать шлифмашину с чрезмерным усилием;

- смену наждачной бумаги производить при полной остановке инструмента;

- не направлять струю сжатого воздуха на себя и окружающих;

- при шлифовке дремелем/гравёром: устанавливать обороты, указанные для насадки; всегда использовать защитный экран или очки; мелкие детали зажимать в цанговый патрон.

3.2. Грунтовка:

- наносить шпатлёвку тонким слоем;

- при грунтовке из баллончика распылять с расстояния 20–30 см, строго в вытяжном шкафу или покрасочной камере;

- баллончик не нагревать (не выше 40 °C), не вскрывать, не сжигать;

- не вдыхать пары — респиратор обязателен;

- при грунтовке из пульверизатора — только при работающей принудительной вентиляции; давление не более 3–4 атм.

3.3. Покраска:

- работать в покрасочной камере или при включённой вентиляции на полную мощность;

- удалить из зоны покраски все источники открытого огня и нагревательные приборы;

- освещение — во взрывозащищённом исполнении (без искрения);

- не использовать электрические удлинители в зоне покраски;

- аэрозольный баллончик встряхивать не менее 1–2 минут перед использованием; распылять короткими нажатиями;

- использовать плотно прилегающий респиратор с фильтром А2.

3.4. Паровая полировка (ацетоном) — только персонал, только в герметичной ёмкости с системой подогрева: ацетон заливается в малом количестве (не более 50 мл); нагрев — водяная баня (не выше 56 °C); запрещён прямой нагрев (микроволновка, открытый огонь); противогаз с фильтром А и бутилкаучуковые перчатки обязательны; ёмкость открывать только на улице или под вытяжкой.

3.5. Сушка и полимеризация: сушить при комнатной температуре или в термошкафу (не выше 60 °C для PLA, 90 °C для ABS/PETG); термофен использовать с осторожностью — не направлять на легковоспламеняемые предметы, не касаться сопла (температура до 600 °C), отключать после использования и дать остыть на жаростойкой подставке.

## 4. Требования безопасности по окончании работы

- выключить электроинструмент, компрессор, вентиляцию (через 15–20 минут после завершения работ);

- собрать и выбросить использованную наждачную бумагу, ветошь, салфетки в металлический контейнер с крышкой;

- остатки ЛКМ, растворители слить в герметичную тару для утилизации;

- промыть кисти, валики, краскопульт растворителем в моечной ванне;

- снять СИЗ: респираторы одноразовые — утилизировать; многоразовые — очистить, просушить, хранить в герметичном пакете; перчатки — осмотреть на целостность;

- проветрить помещение дополнительно в течение 30 минут;

- обесточить оборудование (компрессор, вытяжка, термошкаф);

- обо всех неисправностях, нарушениях сообщить руководителю.

## 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. Возгорание ЛКМ, растворителей, ветоши: немедленно обесточить оборудование; использовать порошковый огнетушитель (ОП) или накрыть очаг войлоком/песком; не использовать воду; при возгорании в вытяжном шкафу — перекрыть заслонку; при неконтролируемом пожаре — эвакуация, вызов 101/112.

5.2. Попадание ЛКМ/растворителя на кожу: снять загрязнённую одежду; промыть кожу проточной водой с мылом 10–15 минут; при химическом ожоге — наложить влажную повязку, обратиться к врачу.

5.3. Попадание ЛКМ/растворителя в глаза: промыть глаза проточной водой 15–20 минут (веки раскрыты); наложить стерильную повязку; обязательно обратиться к окулисту.

5.4. Отравление парами растворителей/краски: вывести пострадавшего на свежий воздух; расстегнуть стесняющую одежду; при потере сознания — уложить на бок, контролировать дыхание; вызвать скорую помощь (103/112); сообщить информацию с этикетки материала.

5.5. Травма ручным электроинструментом: немедленно отключить инструмент; остановить кровотечение; обработать края раны антисептиком, наложить стерильную повязку; при глубоких ранах — обратиться в травмпункт.

## 6. Заключительные положения

6.1. За невыполнение требований данной инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; обучающиеся — дисциплинарную ответственность.

6.2. Инструкция подлежит пересмотру каждые 5 лет, а также при изменении технологии постобработки, замене оборудования, внедрении новых химических материалов.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________