# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-04

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа со слесарным инструментом и механическая обработка — Кабинет 301, мастерская

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда при выполнении слесарных работ с использованием ручного слесарного инструмента (молотки, зубила, напильники, ножовки, гаечные ключи, отвёртки, пассатижи и др.) и при механической обработке материалов (резание, опиливание, сверление, рубка, гибка, клёпка, нарезание резьбы).

1.2. Инструкция разработана на основании: Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (приказ Минтруда № 835н); ГОСТ 12.2.003-91; ГОСТ 12.3.002-2014.

1.3. К работе со слесарным инструментом допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ), первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП) и электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ), под контролем педагога.

1.4. Работники (педагог, лаборант), выполняющие слесарные и станочные работы, дополнительно проходят обучение безопасным методам и приёмам работ, стажировку (от 2 до 14 смен) и проверку знаний требований охраны труда; при использовании механизированного инструмента — имеют II группу по электробезопасности.

1.5. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- выполнять только порученную работу;

- применять исправный инструмент строго по назначению;

- использовать выдаваемые СИЗ;

- знать приёмы оказания первой помощи;

- немедленно сообщать руководителю о любой травме, неисправности инструмента, аварийной ситуации.

1.6. Запрещается допускать к работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

1.7. Опасные и вредные производственные факторы:

| Фактор | Источник |
| --- | --- |
| Механические травмы (удары, порезы, заусенцы) | Ударный инструмент, острые кромки стружки, напильники, ножовки |
| Отлёт осколков и стружки | Рубка металла, обработка хрупких материалов, работа зубилом |
| Попадание частиц в глаза | Опиливание, шлифование, зачистка, сверление |
| Поражение электротоком | Электроинструмент, переносные светильники |
| Пожаро- и взрывоопасность | Искры при рубке металла, работа вблизи ЛВЖ |
| Ожоги | Разогретые детали после механической обработки |
| Шум и вибрация | Работа пневмоинструмента, механическая обработка |

1.8. СИЗ: костюм хлопчатобумажный; рукавицы; очки защитные; респиратор (при шлифовке, зачистке); наушники/беруши (при шуме >80 дБ).

1.9. За нарушение требований настоящей инструкции работник несёт ответственность в установленном законодательством порядке; обучающиеся — дисциплинарную ответственность.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть исправные, соответствующие росту и размеру СИЗ: костюм, рукавицы, очки. Одежду застегнуть, манжеты застегнуть, волосы убрать под головной убор.

2.2. Осмотреть и подготовить рабочее место:

- убрать всё лишнее, освободить проходы;

- проверить достаточность освещения (не менее 200 лк при точных работах, не менее 150 лк — при общих);

- проверить исправность верстака: губки тисков параллельны, тиски надёжно закреплены;

- пол у верстака — ровный, нескользкий, не захламлён.

2.3. Проверить исправность слесарного инструмента:

- молотки: боёк — без сколов, трещин, наклёпа; рукоятка — из твёрдой древесины, гладкая, без трещин, надёжно расклинена;

- зубила, крейцмейсели, бородки: режущая кромка остро заточена, без сколов; затыльник — без трещин, наклёпа; длина не менее 150 мм;

- напильники, рашпили, надфили: ручки с бандажными кольцами, плотно насажены, без трещин; хвостовик не выступает из ручки;

- ножовки: полотно натянуто, зубья целые; рукоятка целая;

- гаечные ключи: зев целый, без трещин, раздачи; губки параллельны; размер зева соответствует крепежу;

- отвёртки: стержень прямой, без изгибов; жало не скруглено; рукоятка без трещин;

- пассатижи, плоскогубцы: губки параллельны, шарнир без люфта.

2.4. Проверить исправность механизированного инструмента (если используется): электроинструмент — кабель без повреждений, корпус без сколов, выключатель фиксируется; проверить дату очередного испытания электроинструмента (не реже 1 раза в 6 месяцев); проверить работу на холостом ходу.

2.5. Запрещается:

- работать неисправным инструментом;

- использовать молоток с расколотой или неправильно насаженной рукояткой;

- работать напильником без ручки;

- применять гаечные ключи не по размеру (с подкладками, наращиванием рукоятки);

- пользоваться зубилом с расклёпанным затыльником;

- брать в руки инструмент, загрязнённый маслом, эмульсией.

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Общие правила:

- работать только исправным инструментом и строго по назначению;

- заготовки и детали надёжно закреплять в тисках или других зажимных приспособлениях. Не держать деталь руками при обработке;

- удалять стружку и опилки только щёткой-смёткой; запрещается сдувать стружку ртом или удалять рукой;

- при работах, сопровождающихся отлётом частиц (рубка зубилом, зачистка), устанавливать защитный экран; обязательно использовать защитные очки;

- переносить колющий и режущий инструмент только в чехлах или жалом/лезвием от себя.

3.2. Работа с ударным инструментом:

- перед рубкой зубилом проверить исправность инструмента и защитного экрана;

- при рубке тонкого металла использовать поддержку (деревянная подкладка); при рубке толстого — предварительно надрубить по контуру;

- запрещается: рубить на весу без закрепления детали; стоять за спиной работающего зубилом; применять молоток с бойком, сбитым или заваленным с одной стороны.

3.3. Работа с опиловочным инструментом: деталь устанавливать в тисках так, чтобы линия обработки была на уровне локтя; не работать напильником без ручки или с расколотой ручкой; очищать напильник от стружки только щёткой по направлению насечки; не проверять качество обработки пальцами.

3.4. Работа с режущим инструментом: при резке ножовкой деталь прочно закрепить в тисках; не допускать перекоса полотна; при шабрении работать в перчатках (стружка очень острая).

3.5. Работа с гаечными ключами: размер зева ключа должен точно соответствовать размеру гайки; тянуть ключ на себя, а не от себя; запрещается удлинять рукоятку ключа, применять подкладки, стучать по ключу молотком, откручивать гайки рывком.

3.6. Работа с отвёртками: жало отвёртки должно точно соответствовать шлицу крепёжного изделия; не держать деталь в руках при закручивании; запрещается использовать отвёртку как зубило, рычаг, стамеску.

3.7. Работа с механизированным инструментом:

- перед включением электроинструмента снять перчатки;

- не допускать перекручивания, перегибания, натяжения кабеля;

- при внезапном отключении электроэнергии — немедленно отключить инструмент;

- при работе с ударным электроинструментом — использовать виброзащитные рукавицы и наушники;

- запрещается оставлять работающий инструмент без присмотра; удалять стружку на ходу работающего инструмента.

3.8. Работа на сверлильном станке (также по ИОТ-ТЛ-07а): деталь прочно закрепить; надеть защитные очки; подачу сверла производить плавно; запрещается тормозить вращающийся патрон рукой, работать в рукавицах на вращающихся станках, сверлить незакреплённые детали.

3.9. Рубка, гибка, клёпка: при гибке труб использовать трубогибы; при резке и рубке пружинной стали, чугуна, бронзы — обязательно устанавливать защитный экран.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации: прекратить работу, отключить оборудование, вывести людей из опасной зоны, сообщить руководителю работ.

4.2. При травмировании: при ранении — наложить давящую повязку (при сильном кровотечении — жгут выше раны); при попадании стружки/осколка в глаз — не тереть, не извлекать самостоятельно, наложить асептическую повязку на оба глаза, обратиться в медпункт; при подозрении на перелом — наложить шину; вызвать скорую помощь (103) или транспортировать пострадавшего в медпункт.

4.3. При поражении электрическим током — действовать по ИОТ-ТЛ-ЭБ и ИОТ-ТЛ-ПП.

4.4. При возникновении пожара: отключить оборудование, вентиляцию; электрооборудование тушить только углекислотным или порошковым огнетушителем; при возгорании ЛВЖ — накрыть асбестовым полотном, забросать песком; вызвать пожарную охрану (101 или 112); эвакуировать людей.

4.5. При разрыве абразивного круга — отойти в сторону от плоскости вращения круга, отключить станок, оградить место осколков.

4.6. При зависании инструмента (сверла, метчика) в детали — выключить станок, отключить питание, извлекать вручную.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

- отключить оборудование, электроинструмент от сети;

- очистить инструмент от загрязнений (масло, стружка, эмульсия);

- убрать инструмент в отведённые места хранения;

- привести в порядок рабочее место: удалить стружку, опилки, отходы (щёткой-смёткой в совок); протереть верстак, тиски;

- снять СИЗ, очистить их, убрать в шкаф;

- вымыть руки тёплой водой с мылом;

- сообщить руководителю о выполненной работе и замеченных неисправностях.

## 6. Заключительные положения

6.1. Срок действия инструкции — 5 лет. Пересмотр производится досрочно при изменении законодательства, внедрении нового оборудования или по результатам расследования несчастного случая.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________