# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-05

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с беспилотными авиационными системами (БАС) — Лаборатория БАС

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) в учебных целях в лаборатории БАС.

1.2. К пилотированию БАС допускаются обучающиеся, прошедшие:

- вводный инструктаж по охране труда (ИОТ-ТЛ-00);

- первичный инструктаж на рабочем месте;

- инструктаж по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ);

- инструктаж по первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП);

- инструктаж по электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ);

- теоретическое обучение правилам эксплуатации БПЛА и законодательству РФ (тест по законодательству — допуск к практическим полётам невозможен без его сдачи);

- тренировку на авиасимуляторе.

1.3. Практические полёты выполняются только под контролем педагога (внешнего пилота-инструктора) в обозначенной полётной зоне. Самостоятельное пилотирование обучающимися вне занятий запрещено.

1.4. Персонал (педагог), выполняющий самостоятельные полёты и организующий полёты, проходит профессиональное обучение (подготовку) по программе внешнего пилота БАС, имеет допуск к полётам, проходит стажировку и проверку знаний.

1.5. Вредные и опасные производственные факторы:

- движущиеся части (винты, двигатели) БАС — порезы, травмы пальцев и лица;

- опасность поражения электрическим током;

- повышенный уровень шума;

- опасность падения БАС с высоты;

- неблагоприятные метеоусловия (ветер, осадки, гроза);

- психоэмоциональное напряжение.

1.6. Работник обязан:

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать режим труда и отдыха;

- использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ);

- немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

- знать местонахождение средств пожаротушения и аптечки первой помощи.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить исправность СИЗ (каска, защитные очки, сигнальный жилет).

2.2. Осмотреть рабочую зону:

- убедиться в отсутствии людей, животных, транспортных средств и препятствий в зоне полёта;

- оценить метеоусловия: скорость ветра, видимость, наличие осадков, грозовую активность;

- определить границы зоны полёта (безопасное расстояние от линий электропередачи, зданий, дорог, скоплений людей).

2.3. Провести предполётную подготовку БАС:

- визуальный осмотр корпуса, винтов, двигателей, элементов крепления;

- проверка целостности и уровня заряда аккумуляторов (по ИОТ-ТЛ-05а);

- проверка работоспособности пульта управления и системы телеметрии;

- проверка калибровки компаса и IMU;

- проверка целостности антенн и кабелей;

- запись серийного номера БАС, версии прошивки в журнал предполётной подготовки.

2.4. При выявлении любых неисправностей или отклонений запрещается запускать БАС до их полного устранения.

## 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Запуск и взлёт:

- перед запуском двигателей подать голосовое предупреждение «Запуск! Внимание!»;

- активировать двигатели только с безопасного расстояния (не менее 3 м от БАС);

- взлёт производить плавно, убедившись в устойчивой работе всех систем.

3.2. В ходе полёта:

- постоянно контролировать положение БАС визуально и по телеметрии;

- удерживать БАС в прямой видимости (VLOS);

- не допускать полётов в зонах ограничения полётов и запретных зонах;

- при потере связи или резком изменении погоды — прекратить полёт и выполнить посадку.

3.3. Запрещается:

- управлять БАС в состоянии утомления, болезни, под воздействием лекарств, влияющих на скорость реакции;

- передавать управление БАС лицу, не имеющему допуска;

- выполнять полёты вблизи аэродромов, вертодромов без согласования;

- выполнять полёты над толпой, местами массового скопления людей;

- использовать БАС с любыми признаками неисправности;

- приближать руки и части тела к вращающимся винтам.

3.4. При управлении группы БАС (рой) — соблюдать дистанцию между аппаратами не менее установленной производителем и утверждённой полётным заданием.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При потере управления БАС: активировать функцию аварийного возврата (RTH) или принудительной посадки; предупредить всех находящихся поблизости голосом; покинуть зону возможного падения БАС; по окончании инцидента — найти место падения, извлечь бортовой накопитель (лог-файлы) для анализа.

4.2. При столкновении БАС с препятствием или людьми: немедленно прекратить полёт; оказать первую помощь пострадавшим (при необходимости); вызвать скорую помощь (103/112); сообщить о происшествии руководителю; сохранить обстановку до прибытия комиссии по расследованию.

4.3. При пожаре на БАС или зарядной станции: обесточить оборудование; применить углекислотный или порошковый огнетушитель; при возгорании аккумулятора (Li-Po/Li-ion) — не тушить водой, использовать порошковый огнетушитель или песок/землю (по ИОТ-ТЛ-05а).

4.4. При ухудшении метеоусловий: если БАС в воздухе — немедленно выполнить посадку; если БАС на земле — отложить полёт; зафиксировать время и характер ухудшения погоды в журнале.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После посадки:

- остановить двигатели;

- отключить питание БАС;

- извлечь и осмотреть аккумуляторы на предмет вздутия, повреждений, перегрева;

- поместить аккумуляторы в огнестойкий контейнер для транспортировки/хранения;

- выполнить разборку и укладку БАС в транспортный кейс;

- очистить корпус и оптику БАС от загрязнений.

5.2. Выполнить послеполётную проверку: загрузить лог-файлы полёта в систему учёта; заполнить журнал полётов (дата, время, продолжительность, замечания).

5.3. Убедиться, что рабочая зона свободна от посторонних предметов и мусора.

5.4. Сдать аккумуляторы на зарядку лаборанту (при необходимости) с соблюдением правил пожарной безопасности при зарядке Li-Po/Li-ion аккумуляторов (по ИОТ-ТЛ-05а).

## 6. Ответственность

6.1. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка; за нарушения, повлёкшие причинение вреда жизни или здоровью людей либо имуществу, — к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________