# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-05а

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Зарядка и эксплуатация Li-Po аккумуляторов — Лаборатория БАС

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при зарядке, хранении, транспортировке и утилизации литий-полимерных (Li-Po) аккумуляторов, используемых в беспилотных авиационных системах (БАС).

1.2. Зарядку, обслуживание и хранение Li-Po аккумуляторов выполняет персонал (лаборант, педагог), прошедший вводный и первичный инструктаж, специальное обучение правилам обращения с Li-Po аккумуляторами и изучивший настоящую инструкцию и руководство по эксплуатации зарядных устройств.

1.3. Обучающиеся допускаются к установке заряженных аккумуляторов в БПЛА и их извлечению после полёта под контролем педагога, по ИОТ-ТЛ-05. Самостоятельная зарядка аккумуляторов обучающимися запрещена.

1.4. Опасные и вредные факторы:

- термическое возгорание (тепловой разгон — thermal runaway);

- токсичные и едкие продукты горения (фтористый водород, оксиды фосфора);

- поражение электрическим током (напряжение зарядного устройства);

- механическое повреждение аккумуляторов (прокол, раздавливание);

- короткое замыкание;

- взрыв при перезаряде или перегреве.

1.5. Работник обязан: использовать СИЗ (защитные очки, диэлектрические перчатки, хлопчатобумажную одежду с антистатической пропиткой); знать местоположение средств пожаротушения (огнетушитель класса D или порошковый/песок/огнестойкий контейнер); уметь пользоваться аптечкой; немедленно докладывать руководителю о любых инцидентах (вздутие, искрение, запах, возгорание).

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть аккумулятор:

- проверить целостность защитной оболочки;

- убедиться в отсутствии вздутий, деформаций, трещин, вмятин;

- проверить контакты (балансирный разъём, силовые провода) на наличие повреждений, оплавлений, коррозии;

- проверить напряжение на каждой банке (ячейке) с помощью мультиметра или Li-Po тестера: для хранения — 3.7–3.85 В, для заряда — 3.8–4.2 В;

- запрещается заряжать аккумулятор с напряжением на банке ниже 3.0 В (глубокий разряд) или выше 4.25 В (перезаряд).

2.2. Осмотреть зарядное устройство:

- убедиться в исправности корпуса, кабелей, разъёмов;

- проверить наличие и исправность датчика температуры (для Li-Po обязателен контроль температуры);

- установить зарядное устройство на негорючую поверхность (керамическая плитка, металлический лист, бетон), вдали от легковоспламеняющихся материалов.

2.3. Подготовить зарядное место: рядом разместить огнестойкий контейнер (сейф для Li-Po, LipoSack, керамический горшок с песком); обеспечить вентиляцию; исключить попадание прямых солнечных лучей.

## 3. Требования охраны труда во время зарядки

3.1. Выбор режима зарядки:

- использовать только режим LiPo Balance Charge (балансная зарядка);

- выставить ток заряда не более 1C (например, для аккумулятора 2000 мА·ч — не более 2.0 А), если производителем не указано иное;

- выставить количество банок (S) строго в соответствии с маркировкой на аккумуляторе;

- запрещается использовать режим быстрой зарядки (Fast Charge) без письменного разрешения производителя.

3.2. В процессе зарядки:

- никогда не оставлять Li-Po аккумуляторы на зарядке без присмотра;

- обеспечить визуальный контроль каждые 10 минут;

- контролировать температуру аккумулятора (норма — не выше +50 °C; при достижении +60 °C — аварийное прекращение зарядки);

- при появлении запаха, дыма, искрения, вздутия — немедленно отключить зарядное устройство от сети, переместить аккумулятор клещами в огнестойкий контейнер;

- размещать заряжаемые аккумуляторы на расстоянии не менее 1 метра друг от друга (при одновременной зарядке группы).

3.3. Запрещается:

- заряжать неисправные (вздутые, деформированные, с повреждённой изоляцией) аккумуляторы;

- заряжать Li-Po аккумуляторы на деревянных, пластиковых, текстильных поверхностях;

- заряжать аккумуляторы без подключения балансирного разъёма;

- заряжать аккумуляторы при температуре окружающей среды ниже 0 °C или выше +40 °C;

- накрывать аккумулятор или зарядное устройство чем-либо;

- использовать самодельные или некалиброванные зарядные устройства.

## 4. Требования охраны труда при эксплуатации и хранении

4.1. Эксплуатация:

- не допускать ударов, падений, проколов корпуса аккумулятора;

- разрядный ток не должен превышать значение C-Rate, указанное производителем;

- напряжение окончания разряда — не ниже 3.3 В на банку; при достижении 3.5 В под нагрузкой — прекратить использование;

- перед полётом аккумулятор должен быть остывшим до температуры окружающей среды (не менее 30 минут с момента окончания зарядки).

4.2. Хранение:

- хранить аккумуляторы в режиме Storage Mode (напряжение хранения 3.7–3.85 В на банку);

- хранить в огнестойком контейнере (сейфе, LipoSack, керамическом ящике с песком);

- хранить в сухом, прохладном, проветриваемом помещении при температуре +5…+25 °C;

- при хранении свыше 14 дней — разрядить или зарядить до напряжения хранения;

- не хранить аккумуляторы в пластиковых герметичных контейнерах.

4.3. Транспортировка:

- транспортировать аккумуляторы в защитном огнестойком контейнере или отдельном чехле;

- контакты аккумулятора должны быть защищены от короткого замыкания (изолента, колпачки, оригинальная упаковка);

- при авиаперевозке — соблюдать требования IATA.

## 5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. При возгорании Li-Po аккумулятора: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ (горение Li-Po сопровождается выделением металлического лития, который реагирует с водой с выделением водорода — взрыв); использовать порошковый огнетушитель (класс D), песок, землю, графит или огнестойкое одеяло; при наличии — переместить горящий аккумулятор в огнестойкий контейнер клещами; покинуть помещение при густом едком дыме (фтористый водород!), вызвать пожарную охрану (101/112); сообщить руководителю.

5.2. При утечке электролита: надеть химически стойкие перчатки и очки; сорбировать электролит песком, вермикулитом или специальным абсорбентом; при попадании на кожу — смыть большим количеством воды с мылом; при попадании в глаза — промывать проточной водой не менее 15 минут, обратиться к врачу.

5.3. При коротком замыкании (искрение, сильный нагрев проводов): немедленно разомкнуть цепь (отключить разъём или перекусить провод инструментом с изолированными ручками); поместить аккумулятор в огнестойкий контейнер до полного остывания.

## 6. Требования охраны труда по окончании работы

6.1. По завершении зарядки: отключить зарядное устройство от электросети; отсоединить аккумулятор — сначала силовой разъём, затем балансирный; измерить итоговое напряжение на банках и записать в журнал (Ж-07 «Журнал зарядки LiPo»); если аккумулятор не используется в ближайшие сутки — установить Storage Mode.

6.2. Охлаждённые аккумуляторы поместить на хранение: в огнестойкие контейнеры с маркировкой (дата последнего цикла, состояние); вести журнал учёта циклов и состояния аккумуляторов.

6.3. Утилизация: Li-Po аккумуляторы запрещается выбрасывать в бытовой мусор; разрядить до 0 В (через лампу накаливания или балластный резистор); сдать в пункт приёма опасных отходов.

## 7. Ответственность

7.1. За нарушение требований настоящей инструкции работник несёт дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством РФ; за причинение материального ущерба вследствие возгорания аккумулятора — возмещение ущерба в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________