# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-05б

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Пилотирование БПЛА в помещении (правила полётной зоны) — Лаборатория БАС

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при организации и выполнении полётов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в помещениях: спортивных залах, лабораторных корпусах и иных закрытых пространствах.

1.2. К пилотированию БПЛА в помещении допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ), первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП), электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ), сдавшие тест по законодательству и правилам полётов, прошедшие тренировку на авиасимуляторе. Пилотирование выполняется только под контролем педагога.

1.3. Опасные и вредные факторы при полётах в помещении:

- соударение БПЛА с человеком, конструкциями, оборудованием;

- вращающиеся части (винты, лопасти) — риск пореза пальцев;

- ограниченное пространство (эффект «земли» и «воздушной подушки», турбулентность от стен);

- недостаточная освещённость;

- электрическая опасность;

- повышенный уровень шума;

- потеря ориентации пилотом (отсутствие GNSS, однородные поверхности);

- падение БПЛА с последующим разлётом фрагментов.

1.4. Работник и обучающийся обязаны: соблюдать требования настоящей инструкции; использовать СИЗ (защитные очки, каска, закрытая обувь, плотно прилегающая одежда без свисающих элементов); знать схему эвакуации; знать места размещения средств пожаротушения и аптечки.

## 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Организация полётной зоны:

- определить и разметить границы полётной зоны (сигнальная лента, конусы, сетка);

- минимальные размеры полётной зоны: длина — не менее 5 м, ширина — не менее 4 м, высота — не менее 2.5 м;

- установить защитную сетку (ограждение) по периметру зоны (обязательно при полётах БПЛА массой более 0.25 кг);

- установить зону пилота — вне ограждения полётной зоны, с прямым визуальным контактом;

- установить зону безопасности (буферная зона) шириной не менее 2 м между ограждением и стенами/оборудованием;

- вход посторонних лиц в полётную зону и зону безопасности — строго запрещён.

2.2. Проверка помещения:

- оценить высоту потолков и наличие препятствий (балки, освещение, вентиляция, тросы, трубопроводы);

- расчистить полётную зону от мелких предметов;

- проверить вентиляцию помещения (при полётах более 15 минут требуется принудительный воздухообмен);

- проверить освещённость: не менее 300 лк в полётной зоне;

- проверить наличие огнетушителя (порошкового, не менее 2 кг) в зоне доступа не далее 5 м от полётной зоны;

- убедиться, что в помещении нет скопления горючих газов/паров.

2.3. Выбор и подготовка БПЛА:

- использовать БПЛА, предназначенный для полётов indoors (или оснащённый полной защитой винтов — проп-гардами);

- проверить и установить проп-гарды (защиту винтов) — обязательно для всех полётов в помещении;

- при массе БПЛА более 250 г — дополнительно установить амортизирующий пенопластовый обвес (бампер);

- отключить режим GNSS/RTK (помещение не позволяет приём спутников);

- установить альтернативную систему позиционирования (оптический поток/VIO/UWB);

- активировать режим Indoor/Angle/Acro;

- настроить ограничения: максимальная высота — не более 3 м; максимальная скорость — не более 5 м/с; максимальный угол наклона — не более 30°;

- выставить отключение моторов при потере связи (fail-safe: пропеллеры стоп) — запрещается устанавливать RTH (возврат) в помещении.

2.4. Инструктаж участников: провести краткий инструктаж для всех присутствующих; предупредить о необходимости сохранять спокойствие и не делать резких движений при приближении БПЛА; согласовать команды управления («Взлёт», «Зависание», «Посадка», «Аварийная посадка», «Стоп!»); назначить ответственного за безопасность (Safety Observer).

## 3. Требования охраны труда во время пилотирования

3.1. Перед запуском двигателей: убедиться, что в полётной зоне нет людей; подать голосовое предупреждение «Запуск! Внимание, винты!»; подтверждение получения всеми участниками — обязательно; поставить тумблер ARM только после подтверждения.

3.2. Взлёт и полёт:

- взлёт производить на малом газу, плавным увеличением оборотов;

- удерживать БПЛА в зоне прямой видимости (LOS). При потере визуального контакта — немедленно прекратить манёвр, перейти в стабильное зависание;

- при использовании FPV — пилот обязан иметь страховщика (Safety Observer);

- избегать полётов вблизи людей (минимальное горизонтальное расстояние — 3 м);

- при пролёте над людьми — высота не менее 1.5 м + защита винтов;

- избегать полётов вплотную к стенам, полу, потолку (менее 0.5 м) — резкое ускорение из-за эффекта воздушной подушки;

- выполнять посадку строго в пределах обозначенной зоны взлёта/посадки.

3.3. Ограничения:

- полёт в помещении — не более 15 минут непрерывно;

- максимальное количество одновременно пилотируемых БПЛА в одном помещении — не более 2;

- запрещается пилотировать БПЛА при уровне шума в помещении, превышающем 80 дБА.

3.4. Запрещается:

- пилотировать в помещении без проп-гардов;

- пилотировать в состоянии утомления, болезни, под воздействием лекарств или алкоголя;

- выполнять фигуры высшего пилотажа в помещениях без защитных сеток;

- использовать БПЛА с повреждёнными винтами, трещинами рамы;

- летать в помещениях, где проводятся сварочные работы, работа с абразивным инструментом, или где есть открытое пламя;

- летать в помещениях с электронным оборудованием без разрешения эксплуатирующей организации.

## 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При потере управления БПЛА: пилот подаёт команду «Авария!»; Safety Observer дублирует команду голосом; нажать тумблер Kill Switch (аварийное отключение моторов) на пульте; все присутствующие отступают за защитную сетку или покидают полётную зону; после падения — выждать 30 секунд, убедиться в отключении аккумулятора, после чего извлечь БПЛА.

4.2. При возгорании БПЛА: подать голосовое предупреждение «Пожар!»; обесточить помещение (аварийное отключение электроэнергии — кнопка у входа); применить порошковый огнетушитель; при возгорании аккумулятора — действовать по ИОТ-ТЛ-05а (не тушить водой!); эвакуировать людей; вызвать пожарную охрану (101/112); сообщить руководителю.

4.3. При травмировании человека: подать голосовое предупреждение «Стоп! Травма!»; прекратить все полёты в помещении; оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую (103/112); зафиксировать обстановку до прибытия комиссии по расследованию; сохранить БПЛА и элементы управления для последующего анализа.

4.4. При столкновении с оборудованием/конструкциями: прекратить полёт; оценить повреждения; при повреждении осветительных приборов (под напряжением) — обесточить помещение до начала осмотра; при повреждении газовых/пожарных трубопроводов — покинуть помещение, вызвать аварийную службу.

## 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выполнить посадку и отключение: после посадки — отключить аккумулятор БПЛА; вынуть проп-гарды и осмотреть их на наличие трещин; осмотреть раму, винты, моторы на наличие повреждений и люфтов; записать в журнал полётов: дата, время, продолжительность, помещение, выявленные замечания.

5.2. Привести в порядок полётную зону: демонтировать ограждения; проветрить помещение (не менее 10 минут); погасить световые маркеры.

5.3. Провести дебрифинг: обсудить с экипажем (пилот + Safety Observer) качество полёта, ошибки, опасные моменты; зафиксировать предложения по улучшению безопасности.

## 6. Ответственность

6.1. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности; за нарушения, повлёкшие причинение вреда жизни или здоровью людей либо повреждение имущества, — к административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________