# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-07

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа на фрезерном станке с ЧПУ

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе на фрезерном станке с ЧПУ допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ), оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП) и электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ), а также специальное обучение работе на данном станке под контролем педагога.

1.2. Самостоятельная работа обучающихся на фрезерном станке с ЧПУ допускается только после стажировки (не менее 2 занятий) и проверки знаний; работы по настройке, обслуживанию и ремонту станка выполняются только персоналом (педагог, лаборант).

1.3. Опасные факторы:

- вращающийся инструмент (шпиндель до 20 000 об/мин) — захват одежды, волос;

- острая стружка, разлёт осколков и стружки — травма глаз;

- защемление пальцев подвижными частями станка;

- поражение электрическим током;

- пылеобразование (особенно при обработке дерева, углепластика);

- шум при работе станка;

- пожароопасность (искры, перегрев).

1.4. Запрещается:

- работать на неисправном станке, без защитного ограждения и кожуха;

- работать в перчатках и с распущенными волосами;

- оставлять работающий станок без присмотра;

- снимать защитные экраны и блокировки;

- самостоятельно изменять управляющую программу без разрешения педагога.

## 2. Требования перед началом работы

- надеть спецодежду: халат/комбинезон с застёгнутыми манжетами, волосы убрать под головной убор;

- надеть защитные очки (обязательно), при шуме — наушники или беруши;

- проверить исправность станка: целостность кабелей, заземление, защитное ограждение, аварийный стоп;

- проверить, что рабочая зона станка свободна, в зоне обработки нет посторонних предметов;

- убедиться в надёжном закреплении заготовки и инструмента;

- проверить соответствие управляющей программы заготовке и инструменту;

- при обнаружении неисправностей — доложить педагогу, к работе не приступать.

## 3. Требования во время работы

- пуск станка производить только с разрешения педагога, после сигнала о готовности;

- при запуске стоять в стороне от зоны обработки;

- не прикасаться к вращающемуся инструменту и движущимся частям станка;

- не наклоняться к зоне обработки и не заглядывать в неё близко;

- не удалять стружку и не обдувать деталь во время работы станка;

- удаление стружки производить только после полной остановки шпинделя, щёткой-смёткой, не руками;

- контролировать процесс обработки визуально;

- при постороннем шуме, вибрации, запахе гари — немедленно нажать аварийный стоп и сообщить педагогу;

- не переключать режимы и не открывать ограждение до полной остановки.

## 4. Требования в аварийных ситуациях

- при возникновении аварийной ситуации — нажать аварийный стоп, обесточить станок, вывести людей из опасной зоны, сообщить педагогу;

- при затягивании одежды или волос в механизм — немедленно нажать аварийный стоп, не применять силу для освобождения;

- при возгорании — обесточить станок, тушить углекислотным или порошковым огнетушителем;

- при травме — действовать по ИОТ-ТЛ-ПП;

- при поражении электрическим током — действовать по ИОТ-ТЛ-ЭБ и ИОТ-ТЛ-ПП.

## 5. Требования по окончании работы

- завершить обработку, остановить шпиндель;

- дождаться полной остановки, выключить станок и отключить от сети;

- убрать стружку, очистить станок и рабочую зону;

- снять заготовку и инструмент, убрать в отведённые места;

- снять СИЗ, вымыть руки;

- сообщить педагогу о выполненной работе и замечаниях.

## 6. Ответственность

6.1. За нарушение требований настоящей инструкции обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________