# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-07а

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа на сверлильном станке

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе на сверлильном станке допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ), оказанию первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП) и электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ), а также обучение работе на станке под контролем педагога.

1.2. Опасные факторы:

- вращающийся патрон и сверло — захват одежды, волос;

- отлёт стружки и осколков — травма глаз;

- защемление пальцев;

- поражение электрическим током;

- порезы об острые кромки заготовки.

1.3. Запрещается работать на станке в рукавицах или перчатках, с распущенными волосами, на неисправном станке без защитного кожуха.

## 2. Требования перед началом работы

- надеть спецодежду, убрать волосы под головной убор, надеть защитные очки;

- проверить исправность станка, заземление, аварийный стоп, ограждение;

- прочно закрепить заготовку в тисках, кондукторе или прижимными планками — не придерживать деталь руками;

- проверить надёжность закрепления сверла в патроне, убрать ключ от патрона;

- при обнаружении неисправностей — доложить педагогу.

## 3. Требования во время работы

- подачу сверла производить плавно, без рывков и чрезмерного нажима;

- при сверлении глубоких отверстий периодически выводить сверло для удаления стружки;

- не тормозить вращающийся патрон рукой;

- не класть на станок посторонние предметы;

- не сверлить незакреплённые детали и детали, удерживаемые руками;

- не удалять стружку руками и не сдувать её — только щёткой-смёткой после остановки;

- при вибрации, постороннем звуке, запахе гари — остановить станок, сообщить педагогу.

## 4. Требования в аварийных ситуациях

- при аварии — нажать аварийный стоп, обесточить станок, сообщить педагогу;

- при затягивании одежды/волос — немедленно остановить станок, не применять силу;

- при возгорании — тушить углекислотным/порошковым огнетушителем;

- при травме — по ИОТ-ТЛ-ПП; при поражении током — по ИОТ-ТЛ-ЭБ и ИОТ-ТЛ-ПП.

## 5. Требования по окончании работы

- остановить станок, выключить и отключить от сети;

- убрать стружку, очистить станок и рабочую зону;

- снять СИЗ, вымыть руки;

- сообщить педагогу о замечаниях.

## 6. Ответственность

6.1. За нарушение требований настоящей инструкции обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________