# ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № ИОТ-ТЛ-07б

Региональный центр «Спутник» — КГАОУ «Школа космонавтики», г. Железногорск

Работа с ручным электроинструментом

## 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с ручным электроинструментом (дрели, шлифмашины, лобзики, гравёры, фены технические) допускаются обучающиеся, прошедшие вводный инструктаж (ИОТ-ТЛ-00), первичный инструктаж на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ-ТЛ-ПБ), первой помощи (ИОТ-ТЛ-ПП) и электробезопасности (ИОТ-ТЛ-ЭБ).

1.2. Работа с электроинструментом выполняется только под непосредственным контролем педагога. Персонал, работающий с механизированным инструментом, должен иметь II группу по электробезопасности.

1.3. Опасные факторы:

- вращающиеся и режущие части инструмента — травмы, захват одежды;

- поражение электрическим током;

- отлёт стружки, пылеобразование — травма глаз, органов дыхания;

- шум и вибрация;

- термические ожоги (фен, разогрев инструмента).

1.4. Запрещается использовать неисправный инструмент, инструмент с повреждённым кабелем, самодельные и несертифицированные приспособления.

## 2. Требования перед началом работы

- надеть СИЗ: защитные очки, при шлифовке — респиратор, при шуме — наушники/беруши;

- проверить исправность инструмента: целостность кабеля, вилки, корпуса, работу выключателя;

- проверить дату очередного испытания электроинструмента (не реже 1 раза в 6 месяцев);

- проверить исправность рабочей насадки (диска, сверла, полотна) и её закрепление;

- убедиться, что рабочая зона свободна от посторонних предметов;

- при обнаружении неисправностей — доложить педагогу, не приступать к работе.

## 3. Требования во время работы

- перед включением снять перчатки (кроме диэлектрических, если предусмотрено);

- не допускать перекручивания и натяжения кабеля;

- не держать деталь руками при обработке — закреплять в тисках или струбцине;

- не направлять инструмент на себя и окружающих;

- не удалять стружку на ходу работающего инструмента;

- при работе с ударным инструментом использовать виброзащитные рукавицы и наушники;

- не оставлять работающий инструмент без присмотра;

- при внезапном отключении электроэнергии — немедленно выключить инструмент;

- при нагреве корпуса, искрении, запахе гари — прекратить работу, сообщить педагогу.

## 4. Требования в аварийных ситуациях

- при аварии — немедленно отключить инструмент от сети, сообщить педагогу;

- при возгорании — тушить углекислотным/порошковым огнетушителем;

- при травме — по ИОТ-ТЛ-ПП; при поражении током — по ИОТ-ТЛ-ЭБ и ИОТ-ТЛ-ПП.

## 5. Требования по окончании работы

- отключить инструмент от сети, дождаться остановки;

- очистить инструмент от стружки и пыли, убрать в отведённое место;

- привести рабочее место в порядок, вымыть руки;

- сообщить педагогу о замечаниях.

## 6. Ответственность

6.1. За нарушение требований настоящей инструкции обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.

## С инструкцией ознакомлен(а):

| № п/п | ФИО обучающегося / работника | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Разработчик: __________________ Дата: __________________

Согласовано: Специалист по охране труда _____________ Дата: _____________

Утверждаю: Руководитель организации _____________ Дата: _____________